BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

-----🙞🙜🕮🙞🙜-----

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

MÔN HỌC: THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 01: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI (phương án 10)

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Diệp Bảo Trí

Thành viên nhóm thực hiện:

| MSSV | Họ và Tên |
| --- | --- |
| 21084621 | Nguyễn Hoàng Phúc |
| 21107921 | Trần Minh Quang |

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày  Tháng  Năm 2024

## ĐỀ 01: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

2

4

5

1

T1

T2

t1

t2

t

T

3

Hình 1. Sơ đồ hệ thống	Hình 2. Sơ đồ tải trọng

#### Hệ thống dẫn động gồm:

- Động cơ điện

- Bộ truyền đai

- Hộp giảm tốc

- Khớp nối

- Xích tải

#### Số liệu thiết kế:

  - Lực vòng trên xích tải, F (N): 6200

  - Vận tốc xích tải, v (m/s): 0.7

  - Số răng đĩa xích tải dẫn, z (răng): 11

  - Bước xích tải, p (mm): 110

  - Thời gian phục vụ, L (năm): 5

  - Hệ thống quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ. (1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

  - Chế độ tải:	T1 = T	t1 = 35 (giây)

T2 = 0,9T	t2 = 12 (giây)

NỘI DUNG

# MỤC LỤC

ĐỀ 01: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI	2

MỤC LỤC	3

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CÁC LOẠI BỘ TRUYỀN	7

Chương I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN	7

1.1) Chọn động cơ	8

1.2) Phân phối tỉ số truyền	10

1.3) Các thông số khác	10

1.4) Bảng tổng kết số liệu tính được	11

Chương II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐAI	12

2.1 Nêu các lí do để chọn loại đai	13

2.2 Tính toán đai	13

Chương III: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG	18

3.1) Sơ đồ đồng bộ và kí hiệu các bánh răng	20

3.2) Chọn vật liệu	20

3.3) Tính cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng Z’2 – Z3 ( cấp chậm)	21

3.3.1) Xác định ứng xuất tiếp xúc cho phép [σH] và ứng suất uốn cho phép [σF]	21

3.3.2) Tính theo độ bền tiếp xúc:	23

3.3.3) Chọn hệ số chiều rộng vành răng Ψba theo tiêu chuẩn	23

3.3.4) Tính khoảng cách trục aw	23

3.3.5) Tính chiều rộng vành răng	23

3.3.6) Tính môđun m	23

3.3.7) Tính tổng số răng:	23

3.3.8) Xác định lại tỷ số truyền	24

3.3.9) Xác định các kích thước bộ truyền	24

3.3.10) Tính vận và chọn cấp chính xác	24

3.3.11) Xác định giá trị lực tác dụng lên bộ truyền	25

3.3.12) Chọn hệ số tải trọng động	25

3.3.13) Xác định σH:	25

3.3.14) Tính các hệ số YF2',YF3	25

3.3.15 Tính ứng suất uôn tại đáy răng	26

3.4) Tính cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng Z1-Z2 (cấp nhanh):	26

3.4.1) Xác định ứng xuất tiếp xúc cho phép [σH] và ứng suất uốn cho phép [σF]	26

3.4.2) Chọn ứng suất tiếp xúc theo bánh bị dẫn σH	28

3.4.3) Chọn hệ số chiều rộng vành răng Ψba theo tiêu chuẩn	28

3.4.4) Tính khoảng cách trục aw	28

3.4.5) Tính chiều rộng vành răng	28

3.4.6) Tính môđun m	29

3.4.7) Tính tổng số răng:	29

3.4.8) Xác định lại tỷ số truyền	29

3.4.9) Xác định các kích thước bộ truyền	29

3.4.10) Tính vận và chọn cấp chính xác	30

3.4.11) Xác định giá trị lực tác dụng lên bộ truyền	30

3.4.12) Chọn hệ số tải trọng động	30

3.4.13) Xác định σH:	30

3.4.14) Tính các hệ sốYF1,YF2	31

3.4.15 Tính ứng suất uôn tại đáy răng	31

3.5) Phân tích các lực tác dụng lên cơ cấu	32

Chương IV: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN	33

4.1) Chọn vật liệu làm trục	34

4.2) Xác định chiều dài trục	34

4.2.1) Tính giá trị đường kính đầu ngõng trục và chiều dài các mayơ	34

4.2.2) Kí hiệu chiều dài trục	36

4.3) Xác định lực khớp nối	36

4.4) Xác định chính xác đường kính trục	37

4.4.1) Xác định đường kính trục I	37

4.4.2) Xác định đường kính trục II	40

4.4.3) Xác định đường kính trục III	44

4.5) Kiểm nghiệm trục	48

4.5.1) Kiểm nghiệm trục I	49

4.5.2) Kiểm nghiệm trục II	52

4.5.3) Kiểm nghiệm trục III	55

4.6) Vẽ kết cấu theo giá trị đã tính được ở biểu đồ moment	58

4.7) Tính then	58

4.7.1) Trục I	58

4.7.2) Trục II	59

4.7.3) Trục III	60

Chương V: TÍNH TOÁN, CHỌN Ổ LĂN	61

5.1) Chọn ổ lăn trục I	61

5.1.1) Xác định Fr	62

5.1.2) Hệ số Kσ, Kt, V	62

5.1.3) Xác định hệ số X Y	62

5.1.4) Tuổi thọ ổ lăn	63

5.1.5) Khả năng tải động tính toán Ctt	63

5.1.6) Khả năng tải tĩnh tính toán C0	63

5.2) Chọn ổ lăn trục II	64

5.2.1) Xác định Fr	64

5.2.2) Hệ số Kσ, Kt, V	64

5.2.3) Xác định hệ số X Y	64

5.2.4) Tuổi thọ ổ lăn	65

5.2.5) Khả năng tải động tính toán Ctt	65

5.2.6) Khả năng tải tĩnh tính toán C0	65

5.3) Chọn ổ lăn trục III	66

5.3.1) Xác định Fr	66

5.3.2) Hệ số Kσ, Kt, V, tải trọng quy ước Q	66

5.3.3) Tuổi thọ ổ lăn	66

5.3.4) Khả năng tải động tính toán Ctt	67

5.3.5) Khả năng tải tĩnh tính toán C0	67

CHƯƠNG VI: BÔI TRƠN ,VỎ HỘP SỐ , DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ CÁC CHI TIẾT TIÊU CHUẨN KHÁC	69

6.1) Vỏ hộp	69

6.2) Bôi trơn	69

6.3) Chốt định vị	72

6.4) Cửa thăm	72

6.5) Nút thông hơi	73

6.6) Nút tháo dầu:	74

6.7) Ống lót và nắp ổ:	74

6.8) Que thăm dầu	75

6.9) Vòng móc	76

6.10) Vòng chắn dầu	76

6.11) Vòng phớt:	77

6.12) Bulông vòng	77

6.13) Bôi trơn hộp giảm tốc	78

6.14) Dung sai lắp ghép	79

6.14.1) Dung sai lắp ghép bánh răng	79

6.14.2) Dung sai lắp ghép ổ lăn	79

6.14.3) Dung sai lắp ghép vòng chắn dầu	79

6.14.4) Dung sai khi lắp vòng lò xo (bạc chặn) trên trục tùy động	79

6.14.5) Dung sai lắp ghép	79

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ vị trí bánh răng	21

Hình 3.5 Phân tích các lực tác dụng lên cơ cấu	33

Hình 4.1 Kí hiệu chiều dài trục	37

Hình 4.4.1a Phân tích các lực tác dụng lên trục I	38

Hình 4.4.1b Biểu đồ nội lực và Momen trục I	40

Hình 4.4.2a Phân tích các lực tác dụng lên trục II	41

Hình 4.4.2b Biểu đồ nội lực và Momen trục II	44

Hình 4.4.3a Phân tich các lực tác dụng lên trục III	45

Hình 4.4.3b Biểu đồ nội lực và Momen trục III	47

Hình 4.7 Then bằng	58

Hình 5.1 Sơ đồ tải trọng trục I	62

Hình 5.2 Sơ đồ tải trọng trục II	65

Hình 5.3 Sơ đồ tải trọng trục III	67

Hình 6.3 Chốt định vị côn	75

Hình 6.4 Cửa thăm	75

Hình 6.5 Nút thông hơi	76

Hình 6.6 Nút tháo dầu	77

Hình 6.7 Nắp ổ lăn	77

Hình 6.8 Que thăm dầu	78

Hình 6.10 Vòng chắn dầu	79

Hình 6.11 Vòng phớt	80

Hình 6.12 Bulong vòng	81

# DANH MỤC BẢN BIỂU

Bảng 1	8

Bảng 1.4 Tổng kết các số liệu tính được	12

Bảng 2	13

Bảng 3	19

Bảng 4	34

Bảng 5	62

Bảng 6	72

Bảng 6.2 Thông số vỏ hộp	73

Bảng 6.7 Thông số các nắp ổ	79

Bảng 6.10 Thông số các vòng chắn dầu	80

Bảng 6.11 Thông số vòng phớt	81

Bảng 6.14a Dung sai bánh răng, ổ lăn, vỏ hộp	84

Bảng 6.14b Dung sai then	85

# TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CÁC LOẠI BỘ TRUYỀN

# Chương I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

Bảng 1

| Nội dung | Ký hiệu | Đơn vị | Đại lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pct | kW | Công suất động cơ cần thiết |
|  | P | kW | Công suất |
|  | η |  | Hiệu suất |
|  | ηkn |  | Hiệu suất khớp nối |
|  | Plv | kW | Công suất làm việc |
|  | Ptd | kW | Công suất tải thay đổi theo bậc |
|  | ηchung |  | Hiệu suất chung |
|  | ηdai |  | Hiệu suất bộ truyền đai |
|  | ηbanhrang |  | Hiệu suất bộ truyền bánh răng |
|  | η1capBRT |  | Hiệu suất 1 cặp bánh răng trụ |
|  | η1capolan |  | Hiệu suất 1 cặp ổ lăn |
|  | Pa | kW | Công suất yêu cầu của động cơ |
| 1.2 | nlv | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay làm việc |
|  | ndb | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay đồng bộ |
|  | ud |  | Tỷ số truyền của đai |
|  | uhs |  | Tỷ số truyền của hộp giảm tốc |
|  | ukn |  | Tỷ số truyền của khớp nối |
|  | f | Hz | Tần số dòng điện sử dụng |
|  | p |  | Số cặp cực của động cơ |
| 1.3 | ndc | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay động cơ đã chọn |
|  | Pdc | kW | Số vòng quay động cơ đã chọn |
| 2 | u(i)chung |  | Tỷ số truyền chung |
|  | ud |  | Tỷ số truyền bộ truyền đai |
|  | uhs |  | Tỷ số truyền hộp số |
|  | u12 |  | Tỷ số truyền cặp bánh răng 1 và bánh răng 2 |
|  | u23 |  | Tỷ số truyền cặp bánh răng 2 và bánh răng 3 |
|  | ukn |  | Tỷ số truyền khớp nối |
| 3.1 | PI | kW | Công suất trục I |
|  | PII | kW | Công suất trên trục II |
|  | PIII | kW | Công suất trên trục III |
|  | ηI,II |  | Hiệu suất trục I |
|  | ηII,III |  | Hiệu suất trục II |
|  | ηIII,IV |  | Hiệu suất trục III |
| 3.2 | nI | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay trục I |
|  | nII | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay trục II |
|  | nIII | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng qauy trục III |
| 3.3 | TI | Nmm | Momen xoắn trên trục I |
|  | TII | Nmm | Momen xoắn trên trục II |
|  | TIII | Nmm | Momen xoắn trên trục III |

## 1.1) Chọn động cơ

1.1.1) Công suất cần thiết của động cơ

Công suất cần thiết trên trục động cơ: Pct≥PηkW

Trong đó, công suất trên trục công tác

Tải không đổi: P=Plv=F.v 1000=6200 .  0,71000=4,34kW

Tải thay đổi theo bậc:

- P=Ptd=F.v1000.T1Tmax2.t1+T2Tmax2.t2t1+t2

=6200.0,71000.TT2.35+0,9TT2.1235+12

=4,233kW

- ηchung=ηdai.ηbanhrang.ηolan.ηkn=ηdai.η1capBRT2.η1capolan4.ηkn

=0,95.0,972.0,994.0,98=0,8414

η1capBRT2 do 2 cặp bánh răng trụ, η1capolan4 do có 4 cặp ổ lăn

- Pa≥Ptdηchung=4,2330,8414=5,03kW

1.1.2) Số vòng quay đồng bộ của động cơ

Số vòng quay trục công tác

- v=p.z.n60.1000m/s (Các kí hiệu đại lượng đã có ở trang 3)

- nlv=60.1000.vp.z=60.1000.0,711.110=34,71vg/ph

Tỉ số truyền máy

Tra bảng 2.4/Trang 21 – Tài liệu [1], chọn: ud=3÷5;uhs=8÷40,ukn=1

u=ud.uhs.ukn=24÷200

nct=u.nlv=833,04÷6942vg/ph

nct min=833,04vg/ph;nct max=6942vg/ph

Số vòng quay đồng bộ của động cơ

ndb=60.fp=60.502=1500vg/ph

1.1.3) Tra phụ lục chọn động cơ

Pct≥5,03(kW)ndb=1500 (vg/ph)⇒ Pdc=5,5(kW)ndc=1445 (vg/ph)

Ta chọn động cơ K132M4 với các thông số ở bảng P1.1 trang 234-Tài liệu [1]

| Tên động cơ | Công suất (kW) | Vận tốc quay (vg/ph) 50Hz | Cosφ | ɳ% | Tk/Tdn | Ik/Idn | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K132M4 | 5,5 | 1445 | 0.86 | 86 | 2 | 5.9 | 72 |

## 1.2) Phân phối tỉ số truyền

1.2.1) Tỉ số truyền của cơ cấu (máy)

u(i)chung=ud.uhs.ukn= ndcnlv=144534,71=41,63

2.2) Tỉ số truyền của các bộ truyền có trong cơ cấu (hộp giảm tốc hai cấp)

uhs = u12.u23 = 4,32.2,78 = 12

ukn = 1

ud=uichunguhs.ukn=41,6312.1=3,47

## 1.3) Các thông số khác

1.3.1) Công suất trên các trục

ηIII,IV=PIVPIII ⇔ η1capolan. ηkn = PIVPIII  ⇒PIII =4,2330,99.0,98=4,363 (kW)

ηII,III=PIIIPII  ⇔ η1capolan. ηbr = PIIIPII  ⇒PII = 4,3630,99.0,97= 4,543 (kW)

ηI,II=PIIPI ⇔ η1capolan. ηbr = PIIPI ⇒PI =4,5430,99.0,97= 4,731 (kW)

1.3.2) Số vòng quay trên các trục

Số vòng quay trên trục I: ud = ndcnI  ⇔ nI = ndcud = 14453,47 =  416,426 (vg/ph)

Số vòng quay trên trục II: u12 = nInII ⇔ nII = nIu12 = 416,4264,32=96,395(vg/ph)

Số vòng quay trên trục I: u23 = nIInIII ⇔ nIII = nIIu23 = 96,3952,78 = 34,67 (vg/ph)

1.3.3) Moment xoắn trên các trục

Moment trên trục III: TIII = 9,55.106PIIInIII=9,55.1064,36334,67=1201668Nmm

Moment trên trục II: TII = 9,55.106. PIInII=9,55.1064,54396,395=450081,9Nmm

Moment trên trục I: TI = 9,55.106. PInI=9,55.1064,731416,426=108497,188Nmm

## 1.4) Bảng tổng kết số liệu tính được

Bảng 1.4 Tổng kết các số liệu tính được

| Trục Thông số | Động cơ | I |  | II |  | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất P, kW | 5,5 | 4,731 |  | 4,543 |  | 4,363 |
| Tỉ số truyền u | 3,47 |  | 4,32 |  | 2,78 |  |
| Số vòng quay n(vòng/phút) | 1445 | 416,426 |  | 96,395 |  | 34,674 |
| Momen xoắn T(Nmm) | 36349,48 | 108497,188 |  | 450081,9 |  | 1201668 |

# Chương II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐAI

Bảng 2

| Nội dung | Ký hiệu | Đơn vị | Đại lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Pdc | kW | Công suất động cơ |
|  | ndc | Vòng/phút (vg/ph) | Số vòng quay động cơ |
|  | bp | mm | Chiều rộng theo lớp trung hòa của đai thang |
|  | bo | mm | Chiều rộng mặt trên của đai thang |
|  | h | mm | Chiều cao của đai thang |
|  | y0 |  | Khoảng cách từ đường trung hòa đến thớ đai ngoài cùng |
|  | A | mm2 | Diện tích mặt cắt ngang của đai |
|  | dmin | mm | Đường kính nhỏ nhất của đai thang |
| 2.2.2 | d1 | mm | Đường kính bánh đai dẫn (bánh đai 1) |
|  | d2 | mm | Đường kính bánh đai bị dẫn (bánh đai 2) |
|  | v1 | m/s | Vận tốc |
| 2.2.3 | ξ |  | Hệ số trượt tương đối |
|  | u |  | Tỷ số truyền của bánh đai |
|  | u' |  | Tỷ số truyền sau khi tính toán lại |
|  | ∆u |  | Sai số so với tỷ số truyền của bánh đai |
| 2.2.4 | a | mm | Khoảng cách trục |
|  | L | mm | Chiều dài đai |
| 2.2.5 | acx | mm | Khoảng cách trục chính xác |
| 2.2.6 | a1 | Rad,° | Góc ôm đai bánh nhỏ |
| 2.2.7 | i |  | Số lần chạy đai trong 1 giây |
| 2.2.8 | Ca |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai |
|  | Cv |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc |
|  | Cu |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của tỷ số truyền |
|  | Ca |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai |
|  | CL |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai |
| 2.2.9 | z |  | Số dây đai (đai thang) |
| 2.2.10 | F0 | N | Lực căng đai ban đầu |
|  | σ0 | MPa | Ứng suất do lực căng đai ban đầu gây nên |
| 2.2.15 | Ft | N | Lực vòng có ích |
| 2.2.15 | f' |  | Hệ số ma sát thay thế |
| 2.2.16 | Fr | N | Lực tác dụng lên trục |
| 2.2.17 | σmax | MPa | Ứng suất lớn nhất trong đai |
|  | σ1 | MPa | Ứng suất kéo trên nhánh căng và nhánh trùng |
|  | σ0 | MPa | Ứng suất do lực căng ban đầu gây nên |
|  | σt | MPa | Ứng suất có ích sinh ra trong đai |
|  | σF1 | MPa | Ứng suất uốn |
| 2.2.18 | LH | Giờ | Tuổi thọ đai |
|  | m |  | Số mũ đường cong mỏi |
|  | σr | MPa | Giới hạn mỏi |

## 2.1 Nêu các lí do để chọn loại đai

Do điều kiện làm việc là tải va đập nhẹ, ta chọn đai thang

## 2.2 Tính toán đai

2.2.1 Chọn loại đai thang

- Pdc=5,5(kW)ndc=1445 (vg/ph)

Ta chọn đai loại B theo tài liệu [2] bảng 4.3

Với bp = 14(mm), bo = 17(mm), h = 10,5(mm), yo = 4(mm), A = 138(mm2), dmin = 125(mm)

2.2.2 Xác định đường kính bánh đai dẫn

d1 ≃ 1,2dmin = 153,6 (mm)

Ta chọn d1 = 150(mm) hoặc d1 = 180(mm). Chọn d1 = 180(mm)

- v1=π.ndc.d160.1000m/s= π. 1445.18060.1000=13,618m/s

- v1≤ v max= (25÷30)(m/s)

2.2.3 Chọn hệ số trượt và xác định đường kính bánh đai bị dẫn

ξ=0,01÷0,02

- d2=u.d1.1-ξ=3,47.180.1-0,01=618,354 (mm)

Chọn d2 = 630 (mm)

- u'=d2d11-ξ=630180.(1-0,01)=3,53

- ∆u=u-u'u.100%=3,47-3,533,47.100%=1,729%≤5%

- ⇒Thỏa mãn điều kiện

2.2.4 Chọn sơ bộ a theo kết cấu hoặc theo đường kính d2

- 2.d1+d2≥a≥0,55.d1+d2+h

2.180+630≥a≥0,55.180+630+10,5

1620≥a≥455,5

Chọn sơ bộ a = d2 = 630(mm)

- L=2.a+π.d1+d22+d2-d124.a=2.630+π.(630+180)2+(630-180)24.630=2612,702(mm)

- Ta chọn L = 2700(mm) = 2,7(m)

2.2.5 Tính toán chính xác lại khoảng cách trục

- acx=k+k2-8.∆24=1427,655+1427,6552-8.22524=676,405mm

Với

- k=L-π.d1+d22=2700-π.630+1802=1427,655(mm)

- ∆=d2-d12=630-1802=225

2.d1+d2≥acx≥0,55.d1+d2+h⇒α thỏa mãn điều kiện

2.2.6 Tính số lần chạy đai trong một giây

- i=vL=13,6182,7=5,04s-1 ≤imax=10⇒i thỏa mãn điều kiện

2.2.7 Tính góc ôm bánh đai nhỏ

- a1=180°-57.d2-d1acx=180°-57.630-180676,405=142,079°

a1=2,476 (rad)

a1≥amin=120˚⇒a1thỏa điều kiện

2.2.8 Tính các hệ số sử dụng

- Hệ só xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai

Ca=1,241-e-a1/110=1,24.1-e-142,079/110=0,899

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc

Cv=1-0,05.0,01.v2-1=1-0,05.0,01.13,6182-1=0,957

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của tỷ số truyền u

Cu = 1,14 vì u = 3,47 > 2,5

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của số dây đai Cz=1

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của chế độ tải trọng

Cr = 0,95

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai

CL=6LLo=627002240=1,098

Theo bảng 4.8 tài liệu [2], ta chọn [Po] = 4,4(kW) khi d = 180(mm), Lo = 2240(mm), v = 13,618m/s và đai loại B

2.2.9 Số dây đai z

- z≥P1P0.Ca.Cu.CL.Cz.Cr.Cv

- z≥5,54,4.0,89.1,14.1,098.1.0,95.0,957=1,196

Chọn z = 2 đai

2.2.10 Lực căng đai ban đầu F0

Đối với đai thang σ0 ≥ 1,5MPa (tài liệu [2] trang 149)

- F0=∆σ0=z.A1.σ0=2.138.1,5=414(N)

2.2.11 Lực căng mỗi dây đai

- F02=207(N)

2.2.12 Lực vòng có ích Ft

- Ft=1000.P1 v1=1000.5,513,618=403,,877(N)

2.2.13 Lực vòng trên mỗi nhánh đai

- Ft2=201,9385(N)

2.2.14 Tính chiều rộng B và đường kính bánh đai d

- Theo bảng 4.4 [2] và đai loại B

bp=14 mm, B=4,2 mm, H=10,8 mm, e=19 mm,

f=12,5 (mm), R=1,0 (mm)

- Chiều rộng bánh răng B=z-1.e+2.f=2-1.19+2.12,5=44 (mm)

- Đường kính ngoài bánh đai.Theo bảng 4.21 1 và đai loại B ⇒h0=4,2 (mm)

Bánh đai dẫn: da1=d1+2.h0=180+2.4,2=188,4 (mm)Bánh đai bị dẫn:da2=d2+2.h0=630+2.4,2=638,4 (mm)

2.2.15 Hệ số ma sát nhỏ nhất để bộ truyền không bị trượt trơn

- Hệ số ma sát thay thế f'

f'=1a.ln2.F0+Ft2.F0 - Ft=12,476.ln2.414+403,8772.414-403,877=0,43

- Hệ số ma sát nhỏ nhất để bộ truyền không bị trượt trơn fmin

fmin=f'.sin20˚=0,147

2.2.16 Lực tác dụng lên trục Fr

Fr≈2.Fo.sina12=2.414.sin⁡142,0792=783,075(N)

2.2.17 Ứng suất lớn nhất trong đai σmax

- σmax=σ1+σv+σF1=σ0+0,5.σt+σv+σF1

σmax=F02.A+12.Ft2.A+ρ.v2.10-6+2.y0d1.E

σmax=212138+201,93852.138+1200.13,6182.10-6+2.4180.100

σmax=6,935(MPa)

2.2.18 Tuổi thọ đai

Với đai thang m = 8, σr = 9MPa

- LH=σrσmaxm.1072.3600.i=96,9358.1072.3600.5,044=2215,444 (giờ)

# Chương III: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Bảng 3

| Nội dung | Ký hiệu | Đơn vị | Đai lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | HB1 | HB | Độ cứng bánh răng 1 |
|  | HB2 | HB | Độ cứng bánh răng 2 |
|  | HB2' | HB | Độ cứng bánh răng 2’ |
|  | HB3 | HB | Độ cứng bánh răng 3 |
| 3.3.1; 3.4.1 | σH | MPa | Ứng suất tiếp xúc cho phép |
|  | [σ0Hlim] | MPa | Giới hạn mỏi tiếp xúc tương ứng với số chu kỳ cơ sở |
|  | KHL, KFL |  | Hệ số tuổi thọ |
|  | NHO |  | Số chu kì làm việc cơ sở |
|  | NHE |  | Số chu kì làm việc tương đương bánh răng |
|  | n | vg/ph | Số vòng quay trục |
|  | c |  | Số lần ăn khớp trong 1 vòng quay |
|  | LH | Giờ | Thời gian phục vụ |
|  | u |  | Tỷ số truyền trục |
|  | SH |  | Hệ số an toàn |
|  | mH |  | Bâc đường cong mỏi |
|  | σF | MPa | Ứng suất uốn cho phép |
|  | σ0Flim | MPa | Giới hạn mỏi uốn |
|  | sF |  | Hệ số an toàn trung bình |
|  | NF0 |  | Số chu kỳ cơ sở |
|  | NFO |  | Số chu kỳ cơ sở bánh răng |
|  | NFE |  | Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh răng |
| 3.3.3; 3.4.3 | Ψba |  | Hệ số chiều rộng vành răng bánh răng trụ |
|  | Ψbd |  | Hệ số chiều rộng vành răng bánh răng trụ |
|  | KH |  | Hệ số tập trung tải trọng theo chiều rộng vành bánh răng |
|  | KHβ |  | Hệ số tập trung tải trọng theo chiều rộng vành bánh răng |
|  | KFβ |  | Hệ số tập trung tải trọng theo chiều rộng vành bánh răng |
| 3.3.4; 3.4.4 | αw | mm | Khoảng cách trục |
| 3.3.5; 3.4.5 | b | mm | Chiều rộng vành bánh răng |
| 3.3.6; 3.4.6 | m | mm | Modun bánh răng |
| 3.3.7; 3.4.7 | Z |  | Số răng bánh răng |
|  | β | ° | Góc nghiên răng |
| 3.3.8; 3.4.8 | u2', u1' |  | Tỷ số truyền tính toán lại |
|  | ∆u2, ∆u1 |  | Sai số so với tỷ số truyền |
| 3.3.9; 3.4.9 | d | mm | Đường kính vòng chia bánh răng |
|  | dw | mm | Đường kính vòng lăn bánh răng |
|  | df | mm | Đường kính vòng chân răng bánh răng |
|  | α |  | Góc biên dạng |
|  | αtw |  | Góc ăn khớp |
| 3.3.10; 3.4.10 | v2', v1' | m/s | Vận tốc |
| 3.3.11; 3.4.11 | Ft | N | Lực tiếp tuyến tác động lên bánh răng |
|  | Fr | N | Lực hướng tâm tác dụng lên bánh răng |
| 3.3.12; 3.4.12 | KHV |  | Hệ số tải động |
|  | KFV |  | Hệ số tải động |
|  | KFα |  |  |
| 3.3.13; 3.4.13 | σH |  | Ứng suất tiếp xúc |
|  | ZH |  | Hệ số xét đến hình dạng của bề mặt tiếp xúc |
|  | Zm |  | Hệ số xét đến cơ tính vật liệu |
|  | Zε |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc |
| 3.3.14; 3.4.14 | YF |  | Hệ số dạng răng bánh răng |
|  | x |  | Hệ số dịch chỉnh |

## 3.1) Sơ đồ đồng bộ và kí hiệu các bánh răng

Hình 3.1 Sơ đồ vị trí bánh răng

## 3.2) Chọn vật liệu

Bánh lớn

Chọn vật liệu thép 45Cr. Độ rắn (180 ÷ 350)

HB2=HB3=228 (HB)

Bánh nhỏ

HB1=HB2'=HB2+10÷50HB=228+22=250 (HB)

## 3.3) Tính cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng Z’2 – Z3 ( cấp chậm)

### 3.3.1) Xác định ứng xuất tiếp xúc cho phép [σH] và ứng suất uốn cho phép [σF]

- Ứng suất tiếp xúc cho phép [σH]

- [σH] = [σ0Hlim].0,9.KHLSH=

- NHO2'=30.HB22,4=30.2502,4=1,7.107 (chu kì)

- NHO3=30.HB32,4=30.2282,4=1,368.107 (chu kì)

- Hệ số tuổi thọ

- KHL2'=mHNHO2'NHE2' Vì NHE2'>NHO2'→KHL2'=1

- KHL3=mHNHO3NHE3 Vì NHE3>NHO3→KHL3=1

- Tải không đổi: NHE=60.c.n.Lh

LH=300.5.24.23=24000 (giờ)

- NHE2'=60.c.nII.Lh=60.1.nII.Lh=60.1.96,395.24000=13,88.107 (chu kì)

- NHE3=60.c.nIII.Lh=60.1u2.nII.Lh=60.1.34.674.24000=4,99.107 (chu kì)

- Tải thay đổi theo bậc: NHE=60.c.TiTmax3.ni.ti

LH=300.5.24.23=24000 (giờ)

- NHE2'=60.1.TiTmax3.nII.ti

NHE2'=60.1.13.3547+0,93.1247.24000.96,395

NHE2'=0,1292.109 (chu kì)

- NHE3=60.1u2.TiTmax3.nII.ti

NHE3=60.1.13.3547+0,931247.24000.34,764

NHE3=0,0465.109 (chu kì)

- SH = 1,1 Tra bảng 6.13[2]

- mH = 6 (Bậc đường cong mỏi)

- σH2'=σ0Hlim0,9.KHL2'sH=2.250+70.0,9.11,1=466,363 (MPa)

- σH3=σ0Hlim0,9.KHL3sH=2.228+70.0,9.11,1=430,363 (MPa)

- Ứng suất uốn cho phép

- σF=σ0FlimKFLsF=

- σF2'=σ0FlimKFL2'sF=1,8.250.11,75=257,143 (MPa)

- σF3=σ0FlimKFL3sF=1,8.228.11,75=234,514 (MPa)

- KFL2'=mFNFO2'NFE2'  Vì NFE2'>NFO2'→KFL2'=1

- KFL3=mFNFO3NFE3  Vì NFE3>NFO3→KFL3=1

NF0=5.106=NFO2'=NFO3

SF=1,75 hệ số an toàn trung bình SF=1,5÷2,2

- Tải không đổi: NFE=60.c.n.Lh

- NFE2'=60.c.nII.Lh=60.1.nII.Lh=60.1.96,395.24000=13,88.107 (chu kì)

- NFE3=60.c.nIII.Lh=60.1u2.nII.Lh=60.1.34.674.24000=4,99.107 (chu kì)

- Tải thay đổi theo bậc: NFE=60.c.TiTmax6.ni.ti

- NFE2'=60.1.TiTmax6.nII.ti

NFE2'=60.1.16.3547+0,961247.24000.96,395

NFE2'=0,122.109 (chu kì)

- NFE3=60.1u2.TiTmax6.nII.ti

NFE3=60.1.16.3547+0,961247.24000.34,764

NFE3=0,044.109 (chu kì)

### 3.3.2) Tính theo độ bền tiếp xúc:

Chọn ứng suất tiếp xúc theo bánh bị dẫn [σH]

Chọn σH=σH3=430,363 (MPa)

### 3.3.3) Chọn hệ số chiều rộng vành răng Ψba theo tiêu chuẩn

Theo bảng 6.15 tài liệu [2]. Ψba=0,3÷0,5 với HB1, HB2 ˂ 350 (HB)

Chon Ψba=0,4

Tính và chọn Ψbd

- Ψbd=Ψba.(u2+1)2=0,4.(2,78+1)2=0,756

- Theo bảng 6.4 tài liệu 2, với HB<350 và Ψbd=0,756⇒ ta chọn KH=KHβ=KFβ=1,03

### 3.3.4) Tính khoảng cách trục aw

- αw2=50.u2±1.3TIIKHβΨba.σH2.u22=50.2,78+1.3450081,9.1,030.4.430,3632.2,782

- αw2=176,156 (mm)

Chọn αw2=200(mm) theo tiêu chuẩn

### 3.3.5) Tính chiều rộng vành răng

- b3=Ψba.αw2=0,4.200=80 (mm)

- b2'=b3+4÷5mm=80+5=85 (mm)

### 3.3.6) Tính môđun m

- m=0,01÷0,02.αw2=0,01÷0,02.200=(2÷4) (mm)

- Chọn m = 4 (mm) theo tiêu chuẩn

### 3.3.7) Tính tổng số răng:

- Z2'+Z3=Z2'.(1+u2)=2.αw2m

- 2.αw2m=2.2004=100⇒chọn 100 (răng)

- Z2'+Z3=Z2'.1+u2⇔Z2'=Z2'+Z31+u=1002,78+1=26,455 (răng)⇒chọn 27 răng

- Z3=110-Z2'=100-27=73 (răng)

### 3.3.8) Xác định lại tỷ số truyền

- u2'=Z3Z2'=7327=2,703

- ∆u2=u2 - u2'u2=2,703-2,782,78.100%=2,769% ≤2%÷3%⇒Thỏa điều kiện

### 3.3.9) Xác định các kích thước bộ truyền

- Đường kính vòng chia

d2'=m.Z2'=4.27=108 (mm)d3=m.Z3=4.73=292 (mm)

- Đường kính vòng lăn (bánh răng tiêu chuẩn)

d2'=dw2'=108 (mm)d3=dw3=292 (mm)

- Đường kính vòng đỉnh

d2α'=d2'+2.m=108+2.4=116 (mm)d3α=d3+2.m=292+2.4=300 (mm)

- Đường kính vòng chân răng

df2'=d2'-2,5.m=108-2,5.4=98 (mm)df3=d3-2,5.m=292-2,5.4=282 (mm)

- Góc biên dạng α=20° theo bảng 6.2 [2]

- Góc ăn khớp αtw=α=20°

### 3.3.10) Tính vận và chọn cấp chính xác

- v2'=π.d2'.nII60.1000=π.108.96,39560.1000=0,545 (m/s)

⇒chọn cấp chính xác cấp 9 với vgh=3(m/s)

theo Bảng 6.3 tài liệu [2]

### 3.3.11) Xác định giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

- Ft2'=2.TIIdw2'=2.450081,9108=8334,85(N)=Ft3

- Fr2'=Ft2'.tgα=8334,85.tg20°=3033,637(N)=Fr3

### 3.3.12) Chọn hệ số tải trọng động

Theo bảng 6.5 tài liệu [2], với H1 và H2 < 350 và cấp chính xác cấp 9 ta chọn KHV = 1,06 và KFV = 1,11

### 3.3.13) Xác định σH:

- σH=ZM.ZH.Zεdw2'.2.TII.KH.u2±1bw2.u2

Với:

- ZH=4sin2.aw

- Zm=190MPa1/2

- Zε=4-εa3 với εa=1,2÷1,8⇒chọn εa= 1,2

- σH=190.4sin2.20°.4-1,23108.2.450081,9.1,03.1,06.2,78-12,78.85

σH=364,8 (MPa)≤σH=430,363 MPa

Thỏa điều kiện bền

### 3.3.14) Tính các hệ số YF2',YF3

- Bánh dẫn: YF2'=3,47+13,2Zv2'+27,9.x2'Zv2'+0,092.(x2')2=3,47+13,227=3,958

- Bánh bị dẫn: YF3=3,47+13,2Zv3+27,9.x3Zv3+0,092.(x3)2=3,47+13,273=3,651

Lưu ý: Bánh răng tiêu chuẩn x2'=x3=0

- Bánh dẫn: σF2'YF2'=257,143 3,958=64,968

- Bánh bị dẫn: σF3YF3=234,514 3,651=64,233

### 3.3.15 Tính ứng suất uôn tại đáy răng

- σF2'=2.TII.103.YF2'KFβKFVd2'.bw2.m=2.450081,9.3,958.1,03.1,11108.85.4=110,931 (MPa)

- σF2'≤σF=257,143 (MPa)⇒thỏa điều kiện bền

## 3.4) Tính cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng Z1-Z2 (cấp nhanh):

Tiến hành tính toán như bánh răng trụ răng thẳng, tuy nhiên có một số thay đổi

### 3.4.1) Xác định ứng xuất tiếp xúc cho phép [σH] và ứng suất uốn cho phép [σF]

- Ứng suất tiếp xúc cho phép [σH]

- σH=0,5.σH12+σH22=408,16 (MPa)

- NH1=30.HB12,4=30.2502,4=1,7.107 (chu kì)

- NH2=30.HB22,4=30.2282,4=1,368.107 (chu kì)

- Hệ số tuổi thọ

- KHL1=mHNHO1NHE1 vì NHE1>NHO1→KHL1=1

- KHL2=mHNHO2NHE2 vì NHE2>NHO2→KHL2=1

- Tải không đổi: NHE=60.c.n.Lh

- LH=300.5.24.23=24000 giờ

- NHE1=60.c.nI.Lh=60.1.nI.Lh

NHE1=60.1.416,426.24000=59,953.107 (chu kì)

- NHE2=60.c.nII.Lh=60.1u1.nII.Lh

NHE2=60.1.96,395.24000=13,88.107 (chu kì)

- Tải thay đổi theo bậc: NHE=60.c.TiTmax3.ni.ti

- LH=300.5.24.23=24000 giờ

- NHE1=60.1.TiTmax3.ni.ti=60.1.13.3547+0,93.1247.24000.416,246

NHE1=0,558.109 (chu kì)

- NHE2=60.1u1.TiTmax3.ni.ti=60.1.13.3547+0,931247.24000.96,395

NHE2=0,1292.109 (chu kì)

- SH = 1,1 Tra bảng 6.13[2]

- mH = 6 (Bậc đường cong mỏi)

- σH1=σ0Hlim0,9.KHL1sH=2.250+70.0,9.11,1=466,363 (MPa)

- σH2=σ0Hlim0,9.KHL2sH=2.228+70.0,9.11,1=430,363 (MPa)

- Ứng suất uốn cho phép

- σF=σ0FlimKFLsF=

- σF1=σ0FlimKFL1sF=1,8.250.11,75=257,143 (MPa)

- σF2=σ0FlimKFL2sF=1,8.228.11,75=234,514 (MPa)

- KFL1=mFNFO1NFE1 Vì NFE1>NFO1→KFL1=1

- KFL2=mFNFO2NFE2 Vì NFE2>NFO2→KFL2=1

SF=1,75 hệ số an toàn trung bình SF=1,5÷2,2

⇒Theo công thức 6.482

NF0=5.106 chu kì với mọi loại thép

- Tải không đổi: NFE=60.c.n.Lh

- NFE1=60.c.nI.Lh=60.1.nI.Lh=60.1.416,426.24000

NFE1=59,953.107 (chu kì)

- NFE2=60.c.nII.Lh=60.1u1.nII.Lh=60.1.96,395.24000

NFE2=13,88.107 (chu kì)

- Tải thay đổi theo bậc: NFE=60.c.TiTmax6.ni.ti

- NFE1=60.1.TiTmax6.ni.ti

NFE1=60.1.16.3547+0,961247.24000.416,246

NFE1=0,5279.109 (chu kì)

- NFE2=60.1u1.TiTmax6.ni.ti

NFE2=60.1.13.3547+0,931247.24000.96,395

NFE2=0,1222.109 (chu kì)

Tính theo độ bền tiếp xúc:

### 3.4.2) Chọn ứng suất tiếp xúc theo bánh bị dẫn σH

Chọn σH=σH2=430,363 (MPa)

### 3.4.3) Chọn hệ số chiều rộng vành răng Ψba theo tiêu chuẩn

Theo bảng 6.15 tài liệu [2] Ψba=0,3÷0,5 với  HB1,HB2<350(HB)

Chọn Ψba=0,4

Tính và chọn Ψbd

- Ψbd=Ψba.(u1+1)2=0,4.(4,32+1)2=1,064

- Theo bảng 6.4 tài liệu 2, với HB<350 và Ψbd=0,756 ta chọn KH=KHβ=1,04,KFβ=1,08

### 3.4.4) Tính khoảng cách trục aw

- αw1=43.u1±1.3TIKHβΨba.σH2.u1=43.4,32+1.3108497,188.1,040,4.430,3632.4,32

=161,606 (mm)⇒chọn αw1=160 (mm) theo tiêu chuẩn

### 3.4.5) Tính chiều rộng vành răng

- b2=Ψba.αw1=0,4.160=64 (mm)

- b1=b2+4÷5(mm)=64+5=69 (mm)

### 3.4.6) Tính môđun m

- m=0,01÷0,02.αw1=0,01÷0,02.160=1,6÷3,2mm

Chọn m=3(mm)

### 3.4.7) Tính tổng số răng:

- 8°≥β≥20°

- Z1+Z2=Z1.(1+u1)=2.αw1mt

- cosβ≥mn.Z1.u1+12.αw1≥cosβ

0,99≥3.Z1.4,32+12.160≥0,94

19,849≥Z1≥18,847⇒chọn Z1=19 (răng)

- Xác định Z2 theo tỷ số truyền

u1=Z2Z1⇔Z2=u1.Z1= 82,08⇒Z2=83 (răng)

- Tính lại góc nghiêng:

cosβ=mn.Z1.(u1+1)2.αw1=3.19.(4,32+1)2.160=0,9476⇒β=18,626°

### 3.4.8) Xác định lại tỷ số truyền

- u1'=Z2Z1=8319=4,368

- ∆u1=u1 - u1'u1.100%=4,368-4,324,32.100%=1,1%≤2%÷3%

⇒Thỏa điều kiện

### 3.4.9) Xác định các kích thước bộ truyền

- Đường kính vòng chia

d1=dw1=mt.Z1=mncosβ.Z1=3cos18,626°.19=60,15 (mm)d2=dw2=mt.Z2=mncosβ.Z2=3cos18,626°.83=262,762 (mm)(mm)

- Đường kính vòng lăn (bánh răng tiêu chuẩn)

d1=dw1=60,15 (mm)d2=dw2=262,762(mm)

- Đường kính vòng đỉnh

d1α=d1+2.mtd2α=d3+2.mt

⇔d1α=d1+2.mncosβ=60,15+23cos18,626°=66,482 (mm)d2α=d3+2.mncosβ=262,762+2.3cos18,626°=269,094 (mm)

- Đường kính vòng chân răng

d1α=d1-2,5.mtd2α=d3-2,5.mt

⇔d1α=d1-2,5.mncosβ=60,15-2.5.3cos18,626°=52,235 (mm)d2α=d3-2,5.mncosβ=262,762-2.5.3cos18,626°=254,847 (mm)

- Góc biên dạng α=20°

- Góc ăn khớp tgαtw=tgαcos18,626°=0,384⇒αtw=21,011°

### 3.4.10) Tính vận và chọn cấp chính xác

- v=π.d1.n160.1000=π.60,15.416,42660.1000=1,311(m/s)

⇒theo bảng 6.32, chọn cấp chính xác cấp 9

### 3.4.11) Xác định giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

- Lực vòng: Ft1=2.TIdw1=2.108497,18860,15=3607,554 (N)=Ft2

- Lực hướng tâm:

Fr1=Ft1.tgαcosβ=3607,554.tg20cos18,626°=1385,616 (N)=Fr2

- Lực dọc trục:

Fa1=Fr1.tgβ=3607,554.tg18,626°=1215,899 (N)=Fa2

### 3.4.12) Chọn hệ số tải trọng động

Theo bảng 6.6 tài liệu 2.Ta chọn KHV=1,11 và KFV=1,22

Với cấp chính xác 9, độ rắn≤350 HB và v=1,311 m/s

KFα=1 do cấp chính xác 9

### 3.4.13) Xác định σH:

- ZH=4.cosβsin2atw=4.cos18,626°sin⁡(2.21,011)=2,379

- Zε=1εa=11,5=63 với  hệ số trùng khớp ngang εa=1,2÷1,8

- Zm=190MPa1/2

- KH=KHA.KHβ.KHVKHα=1.1,04.1,11.1=1,1544

- σH=ZM.ZH.Zεdw1.2.TI.KH.u1±1bw1.u1

- σH=190.2,379.6360,15.2.108497,188.1,15444,32+169.4,32=410,259 (MPa)

σH≤σH=430,363 (MPa)⇒thỏa điều kiện bền

### 3.4.14) Tính các hệ sốYF1,YF2

Bánh dẫn: YF1=3,47+13,2Zv1+27,9.x1Zv1+0,092.x12=3,47+13,219

YF1=4,1647

Bánh bị dẫn: YF2=3,47+13,2Zv2+27,9.x2Zv2+0,092.x22=3,47+13,283

YF2=3,629

Lưu ý: Bánh răng tiêu chuẩn x1=x2=0

Bánh dẫn: σF1YF1=257,143 4,1647=61,74

Bánh bị dẫn: σF2YF2=234,514 3,629=64,622

### 3.4.15 Tính ứng suất uôn tại đáy răng

- σF=YF.FT.KF.Yε.Yβbw.m=4,1647.3607,554 .1,3176.23.0,63769.3=40,6123(MPa)

Với:

- YF1=4,1647

- Ft1=3067,554 (N)

- KF=KFA.KF1B.KFV.KFα=1.1,08.1,22.1=1,3176

- Yε=1εa=11,5=23

- b1=69 (mm)

- εB=bw1.sinβπ.m=69.sin18.626π.3=2,338⇒Yβ=1-εB.β120

Yβ=1-2,338.18,626120=0,637

σF≤σF=234,514 (MPa)⇒Thỏa điều kiện bền

## 3.5) Phân tích các lực tác dụng lên cơ cấu

Hình 3.5 Phân tích lực tác dụng lên cơ cấu

# Chương IV: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN

Bảng 4

| Nội dung | Kí hiệu | Đơn vị | Đại lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | σb | MPa | Gới hạn bền |
|  | σ,σ | MPa | Ứng suất uốn, ứng suất uốn cho phép |
|  | τ,τ | MPa | Ứng suất xoắn, ứng suất xoắn cho phép |
| 4.2.1 | d | mm | Đường kính ngõng trục |
|  | T | Nmm | Mommen xoắn |
|  | b0 | mm | Chiều rộng ổ lăn |
|  | lm | mm | Chiều dài mayo |
|  | b | mm | Chiều rộng bánh răng |
| 4.3 | Ttt | Nmm | Momen xoắn tính toán |
|  | Ftkn | N | Lực tiếp tuyến của khớp nối |
| 4.5 | s, s |  | Hệ số an toàn, hệ số an toàn cho phép |
|  | M | Nmm | Momen uốn các chi tiết |
|  | sσ, sτ |  | Hệ số an toàn ứng suất uốn, ứng suất xoắn |
|  | t | mm | Chiều sâu rãnh then |
|  | b | mm | Chiều rộng rãnh then |
|  | W, Wo | mm3 | Momen cản uốn, moemn cản xoắn |
|  | Kσ, Kτ |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng tập trung của ứng suất |
|  | β |  | Hệ số tăng bề mặt |
|  | ψσ, ψτ |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng của ứng suta61 trung bỉnh đến độ bền mỏi |
|  | εσ, ετ |  | Hệ số kích thước |
|  | σ-1, τ-1 | MPa | Hệ số giới hạn mỏi của vật liệu khi thử nghiệm |
|  | σm, τm | MPa | Giá trị trung bình của ứng suất |
|  | σa,τa | MPa | Biên độ của ứng suất |

## 4.1) Chọn vật liệu làm trục

Chọn vật liệu làm trục.

Tra bảng 10.5/trang 195 [1].

Chọn thép 45 có tôi, có σb≥850(MPa)

σch=340MPa Tra bảng 10.1 /trang 335[2]

σ=67MPavới đường kính trục 30mm

τ=0,4.σ=0,4.67=26,8(MPa)

## 4.2) Xác định chiều dài trục

### 4.2.1) Tính giá trị đường kính đầu ngõng trục và chiều dài các mayơ

d≥3T/(0,2.τ)

- Đường kính ngõng trục lấy theo tiêu chuẩn để lắp ổ lăn

di≥3Ti0,2.τ(mm)⇒dI≥3TI0,2.τ=3108497,1880,2.26,8=27,253(mm)dII≥3TII0,2.τ=3450081,90,2.26,8=43,79(mm)dIII≥3TIII0,2.τ=312016680,2.26,8=60,749(mm)

Chọn dI=30(mm)dII=45(mm)dIII=65(mm)

- Chọn sơ bộ bề rộng ổ lăn b0i theo Bảng 10.2/ Trang 189/ [1].

Từ dI=30(mm)dII=45(mm)dIII=65(mm)⇒ b0I=19(mm) b0II=25(mm) b0III=33(mm)

- Chiều dài các mayơ bánh răng, đai, khớp nối

Lưu ý: lmi≥bwi. Nếu lmi≤bwi thì chọn lmi=bwi

- Tính các chiều dài mayo trục I:

lmI=1,2÷1,5.dI=1,2÷1,5.30=(36÷45)(mm)

lmI<chiều rộng bánh răng 1 b1=69mm

⇒chọn chiều dài mayo bánh răng 1 lm1=69(mm)

bd=2.f+e=2.12.5+19=44(mm)

lmI<chiều rộng bánh đai 1 bd=44 (mm)

⇒chọn chiều dài mayo bánh đai lmd=44 (mm)

- Tính các chiều dài mayo trục II:

lmII=1,2÷1,5.dII=1,2÷1,5.45=(54÷67,5)(mm)

lmII>chiều rộng bánh răng 2 b2=64mm

⇒chọn chiều dài mayo bánh răng 2 lm2=67(mm)

lmII<chiều rộng bánh răng 2' b'2=85(mm)

⇒chọn chiều dài mayo bánh răng 2' l'm2=85(mm)

- Tính các chiều dài mayo trục III:

lmIII=1,2÷1,5.dIII=1,2÷1,5.65=(78÷97,5)(mm)

lmIII>chiều rộng bánh răng 3 b3=80(mm)

⇒chọn chiều dài mayo bánh răng 3 lm3=85(mm)

lmkn=(1,4÷2,5)dIII=(1,4÷2,5).65=(91÷162,5)(mm)

Chọn lmkn=97,5(mm)

- Chọn các hệ số k1, k2, k3, hn

- Khoảng cách từ mặt nút của chi tiết đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay k1=8÷15⇒chọn k1=15(mm)

- Khoảng cách từ mặt nút ổ đến thành trong của hộp (lấy giá trị nhỏ hơn khi bôi trơn ổ bằng dầu trong hộp giảm tốc) k2=5÷15⇒chọn k2=15(mm)

- Khoảng cách từ mặt nút của chi tiết quay đến nút ổ

k3=10÷20⇒chọn k3=15(mm)

- Chiều cao nắp ổ và đầu bulong hn=15÷20⇒chọn hn=20(mm)

### 4.2.2) Kí hiệu chiều dài trục

Hình 4.1 Kí hiệu chiều dài trục

- l1=lmd2+k3+hn+b012=442+15+20+192=66,5 (mm)

- l2=b022+k2+k1+lm22=252+15+15+672=76 (mm)

- l3=l2+lm22+k1+lm2'2=76+672+15+852=167 (mm)

- l4=l3+lm2'2+k1+k2+b022=167+852+15+15+252=252 (mm)

- l5=b032+hn+k3+lmkn=332+20+15+1,5.65=149 (mm)

## 4.3) Xác định lực khớp nối

Chọn loại khớp nối phù hợp với hiệu suất đã chọn, điều kiện sử dụng, vị trí lắp

Chọn khớp nối trục đĩa

Tính moment xoắn tính toán

- Ttt=k 1,2÷1,5.TIII=1,2.1201668=1442001,6Nm

Ti moment xoắn danh nghĩa

Tùy loại khớp nối đã chọn mà tra bảng thông số kích thước nối trục, chọn đường kính mối lắp chịu moment xoắn để tính lực tiếp tuyến (Lực vòng khớp nối).

Tra bảng 16-4/ trang 62, [1] tập 2, chọn T=1600Nm⇒D0=150mm

- Ftkn=2.TIIID0=2.1201668150=16022,24N

## 4.4) Xác định chính xác đường kính trục

### 4.4.1) Xác định đường kính trục I

Hình 4.4.1a Phân tích các lực tác dụng lên trục I

- Frd=783,075 (N)

- Fr1=1385,616(N)

- Ft1=3607,554 (N)

- Fa1=1215,899(N)

- TI=108497,188 (Nmm)

- dw1=60,15 (mm)

- Xét rong mặt phẳng yOz

mA=0⇔-66,5.Frd-76.Fr1-Fa1.60,152+252.YB=0

⇔-66,5. 783,075-76.1385,616-1215,899.60,152+252.YB=0

⇔YB=769,641 (N)

Fy=0⇔Frd-Fr1+YA+YB=0

⇔783,075 -1385,616 + YA+769,641=0

⇔YA=-167,1(N)(Ngược chiều giả định)

- Xét trong mặt phẳng xOz

mA=0⇔-76.Ft1+252.XB=0

⇔-76.3607,554 + 252.XB=0

⇔XB=1087,992 (N)

Fx=0⇔Ft1-XA-XB=0

⇔3607,554 - XA – 1087,992 = 0

⇔XA= 2519,562 (N)

- Vẽ biểu đồ nội lực trục I

Hình 4.4.1b Biễu đồ nội lực và Momen tác dụng lên trục I

- Đường kính chính xác

- Tại chỗ lắp bánh đai

Mtddai=0,75.T2=0,75.108497,1882=93961,321Nmm

⇒ddai≥3Mtddai0,1.σ≥393961,3210,1.67≥24,115(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 10%. Vậy

d1≥24,115+ 24,115.10%=26,526(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn ddai=30(mm)

- Tại chỗ lắp ổ lăn A

MtdA=MXA2+0,75.T2=52074,48752+0,75.108497,1882=107426,6359Nmm

⇒dA≥3MtdA0,1.σ≥3107426,63590,1.67≥25,216(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính ngõng trục, chọn dA=30(mm)

- Tại chỗ lắp bánh răng Z1

Mtd1=MX12+MY12+0,75.T2

Mtd1=135456,74992+191586,7122+0,75.108497,1882

Mtd1=252750,3297Nmm

⇒d1≥3Mtd10,1.σ≥3245391,44470,1.67≥33,538(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 5%. Vậy

d1≥33,538+ 33,538.5%=35,215(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn d1=36(mm)

- Tại chỗ lắp ổ lăn B

MB=0(Nmm)⇒dB=0(mm). Ta chọn dA=dB=30(mm)

### 4.4.2) Xác định đường kính trục II

Hình 4.4.2a Phân tích các lực tác dụng lên trục II

- Ft2=3607,554 (N)

- Fr2=1385,616 (N)

- Fa2=1215,899 (N)

- dw2=262,762 (mm)

- Fr2'=3033,637 (N)

- Ft2'=8334,85 (N)

- TII=450081,9 (Nmm)

- Xét rong mặt phẳng yOz

mA=0⇔76.Fr2-Fa2.dw22-167.Fr2'+YB.252=0

⇔76 . 1385,616 -1215,899.262,762 2-167.3033,637+YB.252=0

⇔YB=2226,415 (N)

Fy=0⇔Fr2-Fr2'-YA+YB=0

⇔1385,616-3033,637-YA+2226,415=0

⇔YA=578,394 (N)

- Xét trong mặt phẳng xOz

mA=0⇔76.Ft2+167.Ft2'+252.XB=0

⇔76.3607,554+167. 8334,85 +252. XB=0

⇔XB=-6611,484 (N)(ngược chiều giả định)

Fx=0⇔-Ft2-Ft2'-XA+XB=0

⇔-3607,554-8334,85-XA+6611,484=0

⇔XA=-5330,92 (N)(ngược chiều giả định)

- Vẽ biểu đồ trục II

Hình 4.4.2b Biểu đồ nội lực và Momen tác dụng trục II

- Đường kính chính xác

- Tại chỗ lắp bánh răng Z2

Mtd2=MX22+MY22+0,75.T2

Mtd2=115788,08252+405149,922+0,75.450081,92

Mtd2=574006,6422 (N.mm)

⇒d2≥3Mtd20,1.σ≥3574006,6422 0,1.67≥44,0839(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 10%, Vậy

d2≥ 44,0839+ 44,0839.10%≥48,492(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn d2=50(mm)

- Tại chỗ lắp bánh răng Z2’

Mtd2'=MX2'2+MY2'2+0,75.T2

Mtd2'=189245,28452+561976,2262+0,75.450081,92

Mtd2'=709620,5633Nmm

⇒d2'≥3Mtd2'0,1.σ≥3709620,56330,1.67≥47,313(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 5%, Vậy

d2'≥47,313+ 47,313.5%≥49,679(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn d2'=50(mm)

- Tại chỗ lắp ổ lăn A

MA=0=Nmm⇒dA=0(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính ngõng trục, chọn dA=50mm

- Tại chỗ lắp ổ lăn B

MB=0(Nmm)⇒dB=0(mm). Ta chọn dA=dB=50(mm)

### 4.4.3) Xác định đường kính trục III

Hình 4.4.3a Phân tích các lực tác dụng lên trục III

- Ft3=8334,85(N)

- Fr3=3033,637(N)

- Ftkn=16022,24 (N)

- TIII=1201668 (Nmm)

- Xét rong mặt phẳng yOz

mA=0⇔167.Fr3+252.YB=0

⇔167. 3033,637+252.YB=0

⇔ YB=-2010,386(N) (ngược chiều giả định)

Fy=0⇔Fr3+YA-YB=0

⇔3033,637 + YA-2010,386=0

⇔  YA=-1023,251 N (ngược chiều giả định)

- Xét trong mặt phẳng xOz

mA=0⇔-167.Ft3+252.XB+252+149.Ftkn=0

⇔-167. 8334,85+252. XB+252+149.16022,24=0

⇔XB=-19972,215 (N)(ngược chiều giả định)

Fx=0⇔-Ft3+XA-XB+Ftkn=0

⇔-8334,85+ XA-19972,215+16022,24=0

⇔XA=12284,825 (N)

- Vẽ biểu đồ trục III

Hình 4.4.3b Biểu đồ nội lực và Momen tác dụng lên trục III

- Đường kính chính xác

- Tại chỗ lắp bánh răng Z3

Mtd3=MX32+MY32+0,75.T2

Mtd3=170882,9172+2051565,7752+0,75.12016682

Mtd3=2306756,941Nmm

⇒d3≥3Mtd30,1.σ≥32306756,9410,1.67≥70,087(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 10%, Vậy

d3≥70,087+ 70,087.10%≥77,096(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn d3=80(mm)

- Tại chỗ lắp ổ lăn B

MtdB=MB2+0,75.T2=2387313,652+0,75.12016682

MtdB=2604279,353Nmm

⇒dB≥3MtdB0,1.σ≥32604279,3530,1.67≥72,98(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính ngõng trục, chọn dB=75(mm)

- Tại chỗ lắp khớp nối

Mkn=0,75.T2=0,75.12016682=1040675,015Nmm

⇒dkn≥3Mkn0,1.σ≥31040675,0150,1.67≥53,754(mm)

Để lắp then cho bánh răng, tăng đường kính bánh răng lên 10%, Vậy

d3≥53,754+ 53,754.10%≥59,129(mm)

Theo tiêu chuẩn đường kính thân trục, chọn dkn=60(mm)

- Tại chỗ lắp ổ lăn A

MA=0(Nmm)⇒dA=0(mm). Ta chọn dA=dB=75(mm)

## 4.5) Kiểm nghiệm trục

s=sσsτsσ2+sτ2≥s=1,5…2,5

sσj=σ-1Kσdj.σaj+ψσ.σmj

sτj=τ-1kτdj.τaj+ψτ.τmj

Với thép C45, σb=850MPa

σ-1=0,436.σb=0,436.850=370,6(MPa)

τ-1=0,58.σ-1=0,58.370,6=214,948(MPa)

Theo bảng 10.7 – trang 197 [1] tập 1 với σb=850(MPa)

Chọn ψτ=0,05;ψσ=0,1 cho σb=700÷1000(MPa)

- Công thức tính Moomen của uốn Wjvà momen xoắn Woj - Bảng 10.6/trang 196 [1]

- Trục tiết diện tròn.

Wj=π.dj332;Woj=π.dj316

- Trục có 1 rảnh then

Wj=π.dj332-b.t1.dj-t122.dj

Woj=π.dj316-b.t1.dj-t122.dj

Đối với trục quay, ứng suất ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, do đó

σmj=0;σaj=σmaxj=MjWj

Khi trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kì mạch động do đó

τmj=τaj=τmaxj2=Tj2Woj

### 4.5.1) Kiểm nghiệm trục I

Các tiết diện nguy hiểm gồm:

- Tiết diện chỗ lắp bánh đai

- Tiết diện chỗ lắp bánh răng 1

- Tiết diện chỗ lắp ổ lăn A

#### 4.5.1.1) Tiết diện chỗ lắp bánh đai

ddai=30(mm)

b=0,25÷0,3.ddai=0,25. 30= 7,5(mm)

Chọn bxh=8x7(mm2)

Chọn l=40(mm), t1=4 (mm)

WD=π.ddai332-b.t1.ddai-t122.ddai=π.30332-8.4.30-422.30

WD=2290,1854(mm3)

WoD=π.ddai316-b.t1.ddai-t122.ddai=π.30316-8.4.30-422.30

WoD=4940,90427(mm3)

σadai=MdaiWD=02290,1854=0(MPa)

τadai=TI2WoD=108497,1882.4940,90427=10,979 (MPa)

#### 4.5.1.2) Tiết diện chổ lắp ổ lăn A

dA=30(mm)

WA=π.dA332=π.30332=2650,719(mm3)
WoA=π.dA316=π.30316=5301,438(mm3)

σaA=MAWA=52074,48752650,719=19,645 (MPa)

τaA=TI2WoA=108497,1882.5301,438=10,231 (MPa)

#### 4.5.1.3) Tiết diện chổ lắp bánh răng Z1

d1=36(mm)

b=0,25÷0,3.d1=0,25÷0,3.36=(9÷10,8)(mm)

Chọn bxh=10x8(mm2)

Chọn l=50(mm), t1=5 (mm)

W1=π.d1332-b.t1.d1-t122.d1=π.36332-10.5.36-522.36

W1=3913,08(mm3)

Wo1=π.d1316-b.t1.d1-t122.d1=π.36316-10.5.36-522.36

Wo1=8493,523 (mm3)

σa1=M1W1=135456,74992+191586,71223913,08 =59,962 (MPa)

τa1=TI2Wo1=108497,1882.8493,523=6,387 (MPa)

#### 4.5.1.4) Xác định hệ số an toàn

Tra bảng 10.8 đến bảng 10.12 trang 197 [1]

| Tiết diện | Kx | Ky | Kσ | εσ | Kσ εσ | Kτ | ετ | Kτ ετ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ddai | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,88 | 2,568 | 2,22 | 0,81 | 2,74 |
| dA | 1,1 | 1,3 |  |  | 2,44 (k6) |  |  | 1,86 (k6) |
| d1 | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,88 | 2,568 | 2,22 | 0,81 | 2,74 |

Phương pháp tăng bề tôi bằng dòng điện tần số cao mặt nên Ky =1,3÷1,5

Dùng dao phay ngón để phay rảnh then nên K =2,26; K =2,22

Các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt độ nhám Ra = 2,5 ÷ 0,63m nên Kx = 1,1

Công thức (20.25) (20.16) trang 197 [1]

Xác định hệ số Kσdj và Kτdj  tại tiết diện nguy hiểm

Kσdj=Kσεσ+Kx-1Ky;Kτdj=Kτετ+Kx-1Ky

Kσddai=2,568+1,1-11,3=2,052

Kτddai=2,74+1,1-11,3=2,185

KσdA=2,44+1,1-11,3=1,954
KτdA=1,86+1,1-11,3=1,507

Kσd1=2,568+1,1-11,3=2,052
Kτd1=2,74+1,1-11,3=2,185

Tiết diện chổ lắp bánh đai

sσdai=σ-1Kσddai.σadai+ψσ.σmdai=370,62,052.0+0,1.0=-

sτdai=τ-1Kτddai.τadai+ψτ.τmdai=214,9482,185.10,979 +0,05.10,979

sτdai=8,759

sdai=sτdai=8,759≥s

sdai≥1,5÷2,5 (thỏa mãn điều kiện)

Tiết diện chổ lắp ổ lăn A

sσA=σ-1KσdA.σadA+ψσ.σmA=370,61,954.19,645  +0,1.0=9,654

sτA=τ-1KτdA.τaA+ψτ.τmA=214,9481,507.10,231 +0,05.10,231

sτA=13,493

sA=sσA.sτAsσA2+sτA2=9,654.13,4939,6542+13,4932=7,851≥s

sA≥1,5÷2,5 (thỏa mãn điều kiện)

Tiết diện chổ lắp bánh răng Z1

sσ1=σ-1Kσd1.σad1+ψσ.σm1=370,62,052.59,962+0,1.0=3,02

sτ1=τ-1Kτd1.τa1+ψτ.τm1=214,9482,185.6,387  +0,05.6,387

sτ1=15,057

s1=sσ1.sτ1sσ12+sτ12=3,02.15,0573,022+15,0572=2,961≥s

s1≥1,5÷2,5 (thỏa mãn điều kiện)

### 4.5.2) Kiểm nghiệm trục II

Các tiết diện nguy hiểm:

- Tiết diện chổ lắp bánh răng Z2

- Tiết diện chổ lắp bánh răng Z’2

#### 4.5.2.1) Tiết diện chổ lắp bánh răng Z2

d1=50(mm)

b=0,25÷0,3.d2=0,25.50=12,5(mm)

Chọn bxh=16x10(mm2)

Chọn l=48(mm), t1=6 (mm)

W2=π.d1332-b.t1.d2-t122.d2=π.50332-16.6.50-622.50

W2=10413,286 (mm3)

Wo2=π.d1316-b.t1.d2-t122.d2=π.50316-16.6.50-622.50

Wo2=22685,133 (mm3)

σa2=M2W2=115788,08252+405149,92210413,286=40,464 (MPa)

τa2=TII2Wo2=450081,92.22685,1332=9,92 (MPa)

#### 4.5.2.2) Tiết diện chổ lắp bánh răng Z2’

d2'=50(mm)

b=0,25÷0,3.d2'=0,25.50=12,5(mm)

Chọn bxh=16x10(mm2)

Chọn l=60(mm), t2=6 (mm)

W2'=π.d2,332-b.t1.d2,-t122.d2,=π.50332-16.6.50-622.50

W2'=10413,286 (mm3)

WO2'=π.d2,316-b.t1.d2,-t122.d2,=π.50316-16.6.50-622.50

WO2'=22685,133 (mm3)

σa2'=M2,W2,=189245,28452+561976,226210413,286=56,945(MPa)

τa2'=TII2WO2,=450081,92.22685,133=9,92 (MPa)

Tra bảng 10.8 10.12 trang 197 [1]

#### 4.5.2.3) Xác định hệ số an toàn

| Tiết diện | Kx | Ky | Kσ | εσ | Kσεσ | Kτ | ετ | Kτετ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2 | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,84 | 2,69 | 2,22 | 0,78 | 2,846 |
| d2, | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,84 | 2,69 | 2,22 | 0,78 | 2,846 |

Phương pháp tăng bề tôi bằng dòng điện tần số cao mặt nên Ky =1,3÷1,5

Dùng dao phay ngón để phay rảnh then nên K =2,26; K =2,22

Các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt độ nhám Ra = 2,5 ÷ 0,63m nên Kx = 1,1

Công thức (20.25) (20.16) trang 197 [1]

Xác định hệ số Kσdj và Kτdj  tại tiết diện nguy hiểm

Kσdj=Kσεσ+Kx-1Ky;Kτdj=Kτετ+Kx-1Ky

Kσd2=2,69+1,1-11,3=2,146

Kτd2=2,846+1,1-11,3=2,266

Kσd2'=2,69+1,1-11,3=2,146

Kτd2'=2,846+1,1-11,3=2,266

Tiết diện chổ lắp bánh răng Z2

sσ2=σ-1Kσd2.σad2+ψσ.σm2=370,62,146.40,464+0,1.0=4,268

sτ2=τ-1Kτd2.τa2+ψτ.τm2=214,9482,266.9,92 +0,05.9,92

sτ2=9,356

s2=sσ2.sτ2sσ22+sτ22=4,268.9,3564,2682+9,3562=3,88≥s

s2≥1,5÷2,5 (thỏa mãn điều kiện)

Tiết diện chổ lắp bánh răng Z’2

sσ2'=σ-1Kσd2'.σad2'+ψσ.σm2'=370,62,146.56,945+0,1.0=3,033

sτ2'=τ-1Kτd2'.τa2'+ψτ.τm2'=214,9482,266.9,92 +0,05.9,92

sτ2'=9,356

s2'=sσ2'.sτ2'sσ2'2+sτ2'2=3,033.9,3563,0332+9,3562=2,885≥s

s2'≥1,5÷2,5 (thỏa mãn điều kiện)

### 4.5.3) Kiểm nghiệm trục III

Các tiết diện nguy hiểm:

- Tiết diện chổ lắp bánh răng Z3

- Tiết diện chổ lắp ổ lăn A

- Tiết diện chổ lắp khớp nối

#### 4.5.3.1) Tiết diện chổ lắp bánh răng Z3

d3=80mm

b=0,25÷0,3.d3=0,25.80=20(mm)

Chọn bxh=22x14(mm2)

Chọn l=64(mm), t1=9 (mm)

W3=π.d3332-b.t1.d3-t122.d3=π.80332-22.9.80-922.80

W3=44027,245 (mm3)

Wo3=π.d3316-b.t1.d3-t122.d3=π.80316-22.9.80-922.80

Wo3=94292,727(mm3)

σa3=M3W3=170882,9172+2051565,775244027,245=46,759 (MPa)

τa3=TIII2Wo3=12016682.94292,727=6,732 (MPa)

#### 4.5.3.2) Tiết diện chổ lắp ổ lăn B

dB=75(mm)

WB=π.dB332=π.75332=41417,481 (mm3)
WoB=π.dB316=π.75316=82834,962(mm3)

σaB=MBWB=2387313,6541417,481=57,64 (MPa)

τaB=TIII2WoB=12016682.82834,962=7,253 (MPa)

#### 4.5.3.3) Tiết diện chổ lắp khớp nối

dkn=60(mm)

b=0,25÷0,3.dkn=0,25.60=15(mm)

Chọn bxh=18x11(mm2)

Chọn l=90(mm), t1=7 (mm)

Wkn=π.dkn332-b.t1.dkn-t122.dkn=π.60332-18.7.60-722.60

Wkn=18256,3(mm3)

Wokn=π.dkn316-b.t1.dkn-t122.dkn=π.75316-18.7.60-722.60

Wokn=39462,051(mm3)

σakn=MkmWkn=035667,561=0(MPa)

τakn=Tkn2Wokn=12016682.39462,051=15,225 (MPa)

#### 4.5.3.4) Xác định hệ số an toàn

Tra bảng 10.8 10.12 trang 197 [1]

| Tiết diện | Kx | Ky | Kσ | εσ | Kσεσ | Kτ | ετ | Kτετ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d3 | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,75 | 3,013 | 2,22 | 0,73 | 3,041 |
| dB | 1,1 | 1,3 |  |  | 2,97 (k6) |  |  | 2,28 (k6) |
| dkn | 1,1 | 1,3 | 2,26 | 0,73 | 3,096 | 2,22 | 0,72 | 3,083 |

Phương pháp tăng bề tôi bằng dòng điện tần số cao mặt nên Ky =1,3÷1,5

Dùng dao phay ngón để phay rảnh then nên K =2,26; K =2,22

Các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt độ nhám Ra = 2,5 ÷ 0,63m nên Kx = 1,1

Công thức (20.25) (20.16) trang 197 [1]

Xác định hệ số Kσdj và Kτdj  tại tiết diện nguy hiểm

Kσdj=Kσεσ+Kx-1Ky;Kτdj=Kτετ+Kx-1Ky

Kσd3=3,013+1,1-11,3=2,395

Kτd3=3,041+1,1-11,3=2,416
KσdB=2,97+1,1-11,3=2,361

KτdB=2,28+1,1-11,3=1,831

Kσdkn=3,096+1,1-11,3=2,458

Kτdkn=3,083+1,1-11,5=2,448

Tiết diện chổ lắp bánh răng Z3

sσ3=σ-1Kσd3.σa3+ψσ.σm3=370,62,395.46,759  +0,1.0=3,309
sτ3=τ-1Kτd3.τa3+ψτ.τm3=214,9482,416.6,732 +0,05.6,732 =12,948
s3=sσ3.sτ3sσ32+sτ32=3,309.12,9483,3092+12,9482=3,206

s3≥s( thỏa điều kiện bền)

Tiết diện chổ lắp ổ lăn B

sσB=σ-1KσdB.σaB+ψσ.σmB=370,62,361.57,64 +0,1.0=2,723
sτB=τ-1KτdB.τaB+ψτ.τmB=214,9481,831.7,253 +0,05.7,253  =15,755
sB=sσB.sτBsσB2+sτB2=2,723.15,7552,7232+15,7552=2,683

sB≥s(thỏa điều kiện bền)

Tiết diện chổ lắp khớp nối

sσkn=σ-1Kσdkn.σakn+ψσ.σmkn=370,62,458.0+0,1.0=-
sτkn=τ-1Kτdkn.τakn+ψτ.τmkn=214,9482,448.15,225+0,05.15,225=5,65
skn=sτkn=5,65≥s (thỏa điều kiện bền)

## 4.6) Vẽ kết cấu theo giá trị đã tính được ở biểu đồ moment

Biểu đồ nội lực trục I

## 4.7) Tính then

Hình 4.7 Then bằng

### 4.7.1) Trục I

Then của đai

b=0,25÷0,3.dd=0,25÷0,3. 30=(7,5÷9)(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=8x7(mm2)

Chọn l=40(mm), t1=4 (mm)

σd=2.TIdd.l.h-t1=2.108497,18830.40.7-4=60,2(MPa)≤σd=100(MPa)

τc=2.TIdd.l.b=2.108497,18830.40.8=22,6(MPa)≤τc=90(MPa)

Then bánh đai thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

Then của bánh răng 1

b=0,25÷0,3.d1=0,25÷0,3.36=(89÷10,8)(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=10x8(mm2)

Chọn l=50(mm), t1=5 (mm)

σd=2.TId1.l.h-t1=2.108497,18836.50.8-5=40,184(MPa)≤σd=100(MPa)

τc=2.TId1.l.b=2.108497,18836.50.10=12,055≤τc=90(MPa)

Then bánh răng 1 thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

### 4.7.2) Trục II

Then của bánh răng 2

b=0,25÷0,3.d2=0,25.50=12,5(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=16x10(mm2)

Chọn l=48(mm), t1=6 (mm)

σd=2.TIId2.l.h-t2=2.450081,950.48.10-6=93,767MPa≤σd

σd=100(MPa)

τc=2.TIId2.l.b=2.450081,950.48.16=23,44(MPa)≤τc=90(MPa)

Then bánh răng 2 thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

Then của bánh răng 2’

b=0,25÷0,3.d2'=0,25.50=12,5(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=16x10(mm2)

Chọn l=60(mm), t1=6 (mm)

σd=2.TIId2'.l.h-t2'=2.450081,950.60.10-6=75,013MPa≤σd

σd=100(MPa)

τc=2.TIId2'.l.b=2.450081,950.60.16=18,753(MPa)≤τc=90(MPa)

Then bánh răng 2’ thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

### 4.7.3) Trục III

Then của bánh răng 3

b=0,25÷0,3.d3=0,25.80=20(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=22x14(mm2)

Chọn l=64(mm), t1=9 (mm)

σd=2.TIIId3.l.h-t1=2.120166880.64.14-9=93,88MPa≤σd

σd=100(MPa)

τc=2.TIIId3.l.b=2.120166880.64.22=21,336(MPa)≤τc=90(MPa)

Then bánh răng 3 thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

Then của khớp nối

b=0,25÷0,3.dkn=0,25.60=15(mm)

Tra bảng 9.1a/trang 173[1] tập 1

Chọn bxh=22x14mm2

Chọn l=90(mm), t1=9 (mm)

σd=2.TIIId3.l.h-t1=2.120166860.90.14-9=89,012MPa≤σd

σd=100(MPa)

τc=2.TIIId3.l.b=2.120166860.90.22=20,23(MPa)≤τc=90(MPa)

Then khớp nối thỏa điều kiện độ bền dập và độ bền cắt

# Chương V: TÍNH TOÁN, CHỌN Ổ LĂN

Bảng 5

| Nội dung | Kí hiệu | Đơn vị | Đại lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1; 5.2.1; 5.3.4 | C | kN | Khả năng tải động của ổ |
|  | Co | kN | Khả năng tải tĩnh của ổ |
|  | D | mm | Đường kính vòng ngoài của ổ |
|  | d | mm | Đường kính vòng trong của ổ |
|  | Frol | N | Tổng các lực hướng tâm |
|  | B | mm | Chiều rộng ổ |
|  | a | ° | Góc tiếp xúc |
| 5.1.2; 5.2.2; 5.3.2 | Kσ |  | Hệ số xét đến ảnh hưởng đặc tính tải trọng đến tuổi thọ |
|  | Kt |  | Hệ số xét ảnh hưởng của nhiệt độ t℃ đến tuổi thọ ổ |
|  | V |  | Hệ số tính đến vòng nào quay |
| 5.1.3; 5.2.3; 5.3.2 | X, X0 |  | Hệ số tải trọng hướng tâm |
|  | Y, Yo |  | Hệ số tải trong dọc trục |
| 5.1.4; 5.2.4 | Lh | giờ | Tuổi thọ ổ lăn tính bằng giờ |
|  | L | triệu vòng | Tuổi thọ ổ lăn tính theo triệu vòng quay |
|  | Q | N | Tải trọng quy ước |
| 5.1.5; 5.2.5; 5.3.4; | Ctt | N | Tải động tính toán |
|  | nth | vòng/phút vg/ph | Số vòng quay tới hạn |
|  | k1 |  | Hệ số kích thước |
|  | k2 |  | Hệ số cỡ ổ |
|  | k3 |  | Hệ số tuổi thọ |
| 5.1.6; 5.2.6; 5.3.5 | Qo | N | Tải trọng tĩnh quy ước |

## 5.1) Chọn ổ lăn trục I

nI= 416,426 (vg/ph)

drol=30 (mm)

Sơ đồ tải trọng của trục I

Hình 5.1 Sơ đồ tải trọng trục I

Chọn sơ bộ cở ổ lăn

Chọn ổ bi đỡ - chặn loại cỡ trung hẹp

Tra ở bảng P2.7, 8, 9, 10, ...16/ Trang 254 – 268 – Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 1 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển.

| Kí hiệu | d (mm) | D (mm) | b = T (mm) | r1 (mm) | r (mm) | C (kN) | Co (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 1,0 | 25,6 | 18,7 |

Góc tiếp xúc a=12°

### 5.1.1) Xác định Fr

FXA=2519,562 N

FYA=167,1 (N)

FXB=1087,992 N

FYB=769,641 (N)

FrolA=FXA2+FYA2=2519,5622+167,12

FrolA=2525,097 (N)

FrolB=FXB2+FYB2=1087,9922+769,6412=1332,649 (N)

Vì FrolA>FrolB⇔ nên ta chọn FrolA để tính toán

Lực dọc trục Fa=1215,899(N)

### 5.1.2) Hệ số Kσ, Kt, V

Hộp giảm tốc ⇒Kσ=(1,2÷1,3)⇒ Chọn Kσ=1,2

t≤100°C⇒Kt=1

Vòng trong quay ⇒V=1

### 5.1.3) Xác định hệ số X Y

Tra bảng 11.3/ trang 445[2]

FaCo=1215,89918,7.103=0,065⇒Ta chọn e=0,41

FaV.FrolA=1215,8992525,097=0,481>e⇒Ta chọnX=0,45Y=1,34

### 5.1.4) Tuổi thọ ổ lăn

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng giờ (chọn tuổi thọ ổ lăn là 5 năm)

Lh=2.8.300.5=24000 (giờ)

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng triệu vòng quay:

L=60.n.Lh106=60.416,426 .24000106=599,653 triệu vòng

Tải trọng quy ước Q:

Q=X.V.FrolA+Y.FaKσ.Kt=0,45.1.2525,097 +1,34.1215,899.1,2.1

Q=3318,718 (N)

### 5.1.5) Khả năng tải động tính toán Ctt

Ctt=Q.L1m=3318,718 .599,6535 13=16366,168 N=16,366168kN

Đối với ổ bi m=3

Ctt=16,366168 (kN)<C(kN) (thỏa điều kiện)

Hệ số tuổi thọ của ổ lăn theo độ bền mỏi:

L=CQm=25,6.1033318,718  3=458,996 (triệu vòng)

Kiểm tra số vòng quay giới hạn theo công thức 11.21/222 – Tài liệu [1]

nth=dmn.k1.k2.k3/dm

Trong đó:

dm=dI+DI-dI2=30+72-302=51(mm)

k1=1 (dm ≤100 (mm))

k2=0,8 (Tra bảng 11.8/222 – Tài liệu [1])

k3 =0.9 (Lh=20000 giờ)

⇒nth=5,5.105.1.0,8.0,951=7764,7058 vòng/phút

nth=7764,7058  vg/ph > nI=416,426 vg/ph (Thỏa điều kiện)

### 5.1.6) Khả năng tải tĩnh tính toán C0

Ổ bi đỡ 1 dãy &Xo=0,6&Yo=0,5 (bảng 11.6/455 – Cơ sở thiết kế máy – Nguyễn Hữu Lộc)

Qo=Xo.FrolA+Yo.Fa=0,6.2525,097+0,5.1215,899=2123,007 (N)

Qo=2123,007 (N)<Co=18700(N) (thỏa điều kiện)

## 5.2) Chọn ổ lăn trục II

nI= 96,395 (vg/ph)

drol=50 (mm)

Sơ đồ tải trọng của trục II

Hình 5.2 Sơ đồ tải trọng trục II

Chọn sơ bộ cở ổ lăn

Chọn ổ bi đỡ - chặn loại cỡ nhẹ hẹp

Tra ở bảng P2.7, 8, 9, 10, ...16/ Trang 254 – 268 – Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 1 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển.

| Kí hiệu | d (mm) | D (mm) | b = T (mm) | r1 (mm) | r (mm) | C (kN) | Co (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 1,0 | 33,9 | 27,6 |

Góc tiếp xúc a=12°

### 5.2.1) Xác định Fr

FXA=5330,92 N

FYA=578,394 (N)

FXB=6611,484 N

FYB=2226,415 (N)

FrolA=FXA2+FYA2=5330,922+578,394 2=5362,205 (N)

FrolB=FXA2+FYB2=6611,484 2+2226,4152=6976,292 (N)

Vì FrolB>FrolA⇔ nên ta chọn FrolB để tính toán

Lực dọc trục Fa=1215,899(N)

### 5.2.2) Hệ số Kσ, Kt, V

Hộp giảm tốc ⇒Kσ=(1,2÷1,3)⇒ Chọn Kσ=1,2

t≤100°C⇒Kt=1

Vòng trong quay ⇒V=1

### 5.2.3) Xác định hệ số X Y

Tra bảng 11.3/ trang 445[2]

FaCo=1215,89927,6.103=0,044⇒Ta chọn e=0,37

FaV.FrolB=1215,8996976,292 =0,174<e⇒Ta chọnX=1Y=0

### 5.2.4) Tuổi thọ ổ lăn

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng giờ (chọn tuổi thọ ổ lăn là 5 năm)

Lh=2.8.300.5=24000 (giờ)

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng triệu vòng quay:

L=60.n.Lh106=60.96,395 .24000106=138,8 triệu vòng

Tải trọng quy ước Q:

Q=X.V.FrolB+Y.FaKσ.Kt=1.1.6976,292  +0.1215,899.1,2.1

Q=8371,55 (N)

### 5.2.5) Khả năng tải động tính toán Ctt

Ctt=Q.L1m=8371,55  .138,85 13=25348,117 N

=25,348117kN

Ctt<C=33,9 (kN)

Đối với ổ bi m=3

Hệ số tuổi thọ của ổ lăn theo độ bền mỏi:

L=CQm=33,9.1038371,55 3=66,402 (triệu vòng)

Kiểm tra số vòng quay giới hạn theo công thức 11.21/222 – Tài liệu [1]

nth=dmn.k1.k2.k3/dm

Trong đó:

dm=dI+DI-dI2=50+90-502=70(mm)

k1=1 (dm ≤100 (mm))

k2=0,8 (Tra bảng 11.8/222 – Tài liệu [1])

k3 =0.9 (Lh=20000 giờ)

⇒nth=5,5.105.1.0,8.0,970=5657,143 (vòng/phút)

nth=4400 vg/ph > nI=96,395 vg/ph (Thỏa điều kiện)

### 5.2.6) Khả năng tải tĩnh tính toán C0

Ổ bi đỡ 1 dãy &Xo=0,6&Yo=0,5 (bảng 11.6/455 – Cơ sở thiết kế máy – Nguyễn Hữu Lộc)

Qo=Xo.FrolB+Yo.Fa=0,6.6976,292 +0,5.1215,899=4793,725 (N)

Qo=4793,725 (N)<Co=27600(N) (thỏa điều kiện)

## 5.3) Chọn ổ lăn trục III

nI=34,674 (vg/ph)

drol=75 (mm)

Sơ đồ tải trọng của trục III

Hình 5.3 Sơ đồ tải trọng trục III

### 5.3.1) Xác định Fr

FXA=12284,825 N

FYA=1023,251 (N)

FXB=19972,215 N

FYB=2010,386 (N)

FrolA=FXA2+FYA2=12284,825 2+1023,2512=12327,366 (N)

FrolB=FXB2+FYB2=19972,2152+2010,386 2=20073,142 (N)

Vì FrolB>FrolA⇔ nên ta chọn FrolB để tính toán

Lực dọc trục Fa=0 (N)

### 5.3.2) Hệ số Kσ, Kt, V, tải trọng quy ước Q

Hộp giảm tốc ⇒Kσ=(1,2÷1,3)⇒ Chọn Kσ=1,2

t≤100°C⇒Kt=1

Vòng trong quay ⇒V=1

Ổ bi đỡ một dãy FaV.Fr=0 ⇒&X=1&Y=0

Tải trọng quy ước Q:

Q=X.V.FrolB+Y.FaKσ.Kt=1.1.20073,142 +0.0.1,2.1

Q=24087,770 (N)

### 5.3.3) Tuổi thọ ổ lăn

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng giờ (chọn tuổi thọ ổ lăn là 5 năm)

Lh=2.8.300.5=24000 (giờ)

Tuổi thọ ổ lăn tính bằng triệu vòng quay:

L=60.n.Lh106=60.34,674 .24000106=49,93 (triệu vòng)

### 5.3.4) Khả năng tải động tính toán Ctt

Ctt=Q.L1m=24087,770.49,935 13=51871,298 N

Ctt=51,871298(kN)

Đối với ổ bi m=3

Chọn sơ bộ cở ổ lăn

Chọn ổ bi đỡ - chặn loại cỡ nhẹ hẹp

Tra ở bảng P2.7, 8, 9, 10, ...16/ Trang 254 – 268 – Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 1 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển.

| Kí hiệu | d (mm) | D (mm) | b = T (mm) | r1 (mm) | r (mm) | C (kN) | Co (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,2 | 61,5 | 54,8 |

Góc tiếp xúc a=12°

Ctt=51,871298 (kN)<C=61,5 (kN) (thỏa điều kiện)

Hệ số tuổi thọ của ổ lăn theo độ bền mỏi:

L=CQm=61,5.10324087,770 3=16,643 (triệu vòng)

Kiểm tra số vòng quay giới hạn theo công thức 11.21/222 – Tài liệu [1]

nth=dmn.k1.k2.k3/dm

Trong đó:

dm=dI+DI-dI2=75+130-752=89(mm)

k1=1 (dm ≤100 mm)

k2=0,8 (Tra bảng 11.8/222 – Tài liệu [1])

k3 =0.9 (Lh=33600 giờ)

⇒nth=5,5.105.1.0,9.0,989=4449,438(vòng/phút)

nth=4449,438(vòng/phút)  > nIII=34,764 vòng/phút (Thỏa điều kiện)

### 5.3.5) Khả năng tải tĩnh tính toán C0

Ổ bi đỡ 1 dãy &Xo=0,6&Yo=0,5 (bảng 11.6/455 – Cơ sở thiết kế máy – Nguyễn Hữu Lộc)

Qo=Xo.FrolB+Yo.Fa=0,6.20073,142+0,5.0=11240,959 (N)

Qo=11240,959 N<Co=54800(N) (thỏa điều kiện)

# CHƯƠNG VI: BÔI TRƠN,VỎ HỘP SỐ , DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ CÁC CHI TIẾT TIÊU CHUẨN KHÁC

Bảng 6

| Nội dung | Kí hiệu | Đơn vị | Đại lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1; 6.2 | δ | (mm) | Chiều dày thân hộp |
|  | δ1 | (mm) | Chiều dày nắp hộp |
|  | e | (mm) | Chiều dày gân tăng cứng |
|  | h | (mm) | Chiều cao gân |
|  | d1 | (mm) | Đường kính bulong nền |
|  | d2 | (mm) | Đường kính bulong cạnh ổ |
|  | d3 | (mm) | Đường kính bulong ghép bích nắp và thân |
|  | d4 | (mm) | Vít ghép nắp ổ |
|  | d5 | (mm) | Vít ghép nắp cửa thăm |
|  | S3 | (mm) | Chiều dày bích thân hộp |
|  | S4 | (mm) | Chiều dày bích nắp hộp |
|  | K3 | (mm) | Bề rộng bích nắp và thân |
|  | K2 | (mm) | Bề rộng mặt ghép bulong cạnh ổ |
|  | S1 | (mm) | Chiều dày mặt đế hộp khi không có phần lồi |

## 6.1) Vỏ hộp

Chọn vật liệu

Vỏ hộp số có nhiệm vụ bảo đảm vị trí trương đối giữa các chi tiết và các bộ phận máy, tiếp nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đến, đựng dầu bôi trơn và bảo vệ các chi tiết tránh bụi.

Vật liệu vỏ hộp giảm tốc là gang xám GX 15-32

Bề mặt lắp ghép vỏ hộp đi qua đường tâm trục để việc lắp ghép các chi tiết thuận tiện.

Bề mặt lắp nắp và then được cạo sạch hoặc mài, để lắp sít, khi lắp có một lớp sơn lỏng hoặc sơn đặc biệt.

Mặt đáy hộp giảm tốc nghiêm về phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 20.

Kết cấu hộp giảm tốc đúc, với các kích thướng cơ bản như sau:

## 6.2) Bôi trơn

Chiều cao ngâm dầu không được nhỏ hơn 10mm (mức dầu thấp nhất)

Khi vận tốc nhỏ (0,8 ~ 1,5m/s) lấy chiều cao ngâm dầu bằng 1/6 bán kính răng cấp nhanh, còn bánh răng cấp chậm khoảng 1/4 bán kính

Với thép C45 làm vật liệu gia công bánh răng có σb=(470÷1000), ta chọn dầu công nghiệp 30 theo bảng 18 – 11 trang 100 -Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 2 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển.

Bảng 6.2 Thông số vỏ hộp

| Tên gọi | Biểu thức tính toán |
| --- | --- |
| Chiều dày: Thân hộp δ Nắp hộp δ1 | δ=0,03.a+3=0,03.200+3=9>6 (mm) →Chọn δ=9 (mm) δ1=0,9.δ=0,9.9=8,1 (mm) →Chọn δ1=9 (mm) |
| Gân tăng cứng: Chiều dày e Chiều cao h Độ dốc | e=0,8÷1.δ=0,8÷1.9=7,2÷9(mm) →Chọn e=9 (mm) h<58 chọn h=45 (mm) khoảng 20 |
| Đường kính: Bulong nền d1 Bulong cạnh ổ d2 Bulong ghép bích nắp và thân d3 Vít ghép nắp ổ d4 Vít ghép nắp cửa thăm d5 | d1>0,04.a+10=0,04.200+10=18>12 (mm) →Chọn d1=18 (mm) d2=0,7÷0,8.d1=0,7÷0,8.18=12,6÷14,4(mm) →Chọn d2=14 (mm) d3=0,8÷0,9.d2=0,8÷0,9.14=11,2÷12,6(mm) →Chọn d3=12 (mm) d4=0,6÷0,7.d2=0,6÷0,7.14=8,4÷9,8(mm) →Chọn d4=9 (mm) d5=0,5÷0,6.d2=0,5÷0,6.14=7÷8,4(mm) →Chọn d5=8 mm |
| Mặt bích ghép nắp và thân: Chiều dày bích thân hộp S3 Chiều dày bích nắp hộp S4 Bề rộng bích nắp và thân K3 | S3=1,4÷1,8.d3=1,4÷1,8.12=16,8÷21,6(mm) →Chọn S3=18(mm) S4=0,9÷1.S3=0,9÷1.18=16,2÷18(mm) →Chọn S4=18 (mm) K3≈K2-3÷5=44-3÷5=41÷39(mm) →Chọn K3=43 (mm) |
| Kích thước gối trục: Bề rộng mặt ghép bulong cạnh ổ K2 Tâm lỗ bulong cạnh ổ E2và C (k là khoảng cách từ tâm bulonh đến mép ổ) Chiều cao h | K2=E2+R2+3÷5=22,4+18,2+3÷5 K2=43,6÷45,6(mm) →Chọn K2=44 (mm) E2=1,6.d2=1,6.14=22,4 (mm) R2=1,3.d2=1,3.14=18,2 (mm) C≈D32 phải đảm bảo k≥1,2.d2=1,2.14=16,8 (mm) Chọn h =25(mm) h xác định theo kết cấu, phụ thuộc tâm lỗ bulong và kích thước mặt tựa. |
| Mặt đế hộp Chiều dày khi không có phần lồi S1 Bề rộng mặt đế hộp K1và q | S1≈1,4÷1,7.d1=1,4÷1,7.18=25,2÷30,6(mm) →Chọn S1=27 (mm) K1=3.d1=3.18=54 (mm) q≥K1+2.δ=54+2.9=72 (mm) |
| Khe hở giữa các chi tiết: Giữa bánh răng với thành trong hộp Δ Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp ∆1 Giữa mặt bên các bánh răng với nhau Δ2 | Δ≥1÷1,2.δ=1÷1,2.9=9÷10,8 mm →Chọn ∆=10 (mm) ∆1=3÷5.δ=3÷5.9=27÷45(mm) →Chọn ∆1=40 (mm) phụ thuộc vào loại hộp giảm tốc và lượng dầu bôi trơn trong hộp. Δ2≥δ=9(mm) chọn Δ2=10(mm) |
| Số lượng bu lông nền Z | Z=L+B/200÷300=(663,964+429)/200÷300 =5,464÷3,643 Chọn Z = 4 L, B: Chiều dài và rộng của hộp L=2.δ+Δ+aw1+aw2+12.dw1+dw3+2k3 L=2.9+10+160+200+12.60,15+292+2.43 L=660,075(mm) Chiều rộng vỏ hộp B=l4+boI+2.K1=252+19+2.54=379(mm) |

## 6.3) Chốt định vị

- Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân trước, thân sau khi gia công và lắp ghép, ta chế tạo thêm một chốt định vị. theo bảng 18.4b/91 Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 2 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, ta có các kích thước chốt định vị hình côn như sau: d = 8(mm); c = 1,2(mm); l = 25÷140 (mm)

Hình 6.3 Chốt định vị côn

## 6.4) Cửa thăm

- Để đổ dầu vào hộp và quan sát các chi tiết trong hộp khi lắp ráp cần có cửa thăm, cửa thăm được đặt ở vị trí cao nhất và được đậy bằng nắp trên nắp có thể lắp thêm nút thông hơi theo bảng 18.5/92 Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập 2 – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển.

Ta chọn cửa thăm có các kích thước sau:

Hình 6.4 Cửa thăm

| A | B | A1 | B1 | C | C1 | K | R | Vít | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 75 | 150 | 100 | 125 | - | 87 | 12 | M8x22 | 4 |

## 6.5) Nút thông hơi

Khi làm việc, nhiệt độ tỏng hộp tăng lên. Để giảm áp suất và điều hòa không khí bên trong và ngoài hộp, người ta dùng nút thông hơi. Nút thông hơi thường được lắp trên nắp cửa thăm hoặc ở vị trí cao nhất của hộp.

Hình 6.5 Nút thông hơi

Các thông số trong bảng 18.6 trang 93 tài liệu 1 tập [2]:

| A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M27X2 | 155 | 30 | 15 | 45 | 36 | 32 | 6 | 4 | 10 | 8 | 22 | 6 | 32 | 18 | 36 | 32 |

## 6.6) Nút tháo dầu:

Sau một thời gian làm viêc, dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn do bụi bặm và hạt mài hoặc bị biến chất do đó cần phải thay dầu mới. Để tháo dầu cũ ở đáy hộp có lỗ tháo dầu. Lúc làm việc lỗ được bịt kín bằng nút tháo dầu. Kết cấu và kích thước của nút tháo dầu cho trong bảng 18.7. Chọn nút tháo dầu hình trụ.

Hình 6.6 Nút tháo dầu

Chọn thông số trong bảng 18.7 trang 93 Tài liệu 1 tập [2]

| d | b | m | f | L | c | q | D | S | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M20x2 | 15 | 9 | 3 | 28 | 2,5 | 17,8 | 30 | 22 | 25,4 |

## 6.7) Ống lót và nắp ổ:

Ống lót: Ống lót dùng để đỡ ổ lăn, tạo thuận tiện khi lắp ghép và điều chỉnh sự ăn khớp của bánh răng côn. Ống lót có bề dày: δ = 6÷8(mm), chọn δ = 8(mm), làm bằng gang xám GX15-32 Chiều dày vai δ1 và chiều dày bích δ2 bằng δ

Nắp ổ:

Nắp ổ thường được chế tạo bằng gang xám GX15-32, có hai loại là nắp kín và nắp thủng cho trục xuyên qua

Hình 6.7 Nắp ổ lăn

Kích thước gối đỡ trục tra bảng 18-2/Trang 88 – Tài liệu 1 tập [2] và tính toán:

Bảng 6.7 Thông số các nắp ổ

| Trục | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | h (mm) | d4 (mm) | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 72 | 90 | 115 | 65 | 10 | M8 | 6 |
| II | 90 | 110 | 135 | 85 | 12 | M8 hoặc M10 | 6 |
| III | 130 | 150 | 180 | 115 | 12 | M10 | 6 |

D1–Đường kính ngoài của ổ; D2–Đường kính đường tâm qua các bulong ghép năp ổ

D3 – Đường kính ngoài của nắp; h – Chiều dày nắp

D3=D+4,4.d4

D3=D+(1,6÷2).d4

## 6.8) Que thăm dầu

Để kiểm tra mức dầu ta dùng que thăm dầu, vị trí lắp đặt nghiêng 45º so với mặt bên hình 18.11c và kích thước như hình 18.11 Tài liệu1 tập [2].

Hình 6.8 Que thăm dầu

Để đảm bảo tốt công việc bôi trơn cho bộ truyền của hộp giảm tốc với vận tốc vòng từ 1 dến 2,5 m/s ta dùng dầu nhớt ở nhiệt độ 50˚C có độ nhớt là 186. Theo bảng 18.13 ta chọn loại dầu công nghiệp 45 có độ nhớt 38-52. Khối lượng riêng (g/cm3) ở 20˚C là 0,886÷0,926

## 6.9) Vòng móc

Dùng để di chuyển hộp giảm tốc một cách dễ dàng.

Chiều dày: S=2÷3.δ=2÷3.9=18÷27 (mm).

Đường kính lỗ vòng móc: d=3÷4δ=27÷36(mm)

Với δ = 9(mm) ta chọn S = 30(mm) và d =30 (mm)

## 6.10) Vòng chắn dầu

Để ngăn cách mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp thường dùng các vòng chắn dầu. Kích thước b lấy theo kết cấu, a = (6÷9), t = (2÷3).Vòng gồm từ 2 đến 3 rãnh tiết diện hình tam giác. Khe hở giữa vỏ (hoặc ống lót) với mặt ngoài của vòng ren lấy khoảng 0.4 mm. Lắp vòng cách mép trong thành hộp khoảng 1 đến 2 (mm). Trang 53/Tài liệu 1 tập [2]

Hình 6.9 Vòng chắn dầu

Bảng 6.9 Thông số các vòng chắn dầu

| Trục | d | D | t | a | b | C | C1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 30 | 95 | 2 | 6 | 6 | - | - |
| II | 50 | 135 | 2 | 6 | 6 | - | - |
| III | 75 | 165 | 2 | 6 | 6 | - | - |

## 6.11) Vòng phớt

Vòng phớt là loại lót kín động gián tiếp nhằm mục đích bảo vệ ổ khỏi bụi bặm, chất bẩn, hạt cứng và các tạp chất khác xâm nhập vào ổ. Những chất này làm ổ chóng bị mài mòn và bị han gỉ. Ngoài ra, vòng phớt còn đề phòng dầu chảy ra ngoài. Tuổi thọ ổ lăn phụ thuộc rất nhiều vào vòng phớt.

Hình 6.11 Vòng phớt

Vòng phớt được dùng khá rộng rãi do có kết cấu đơn giản, thay thế dễ dàng. Tuy nhiên có nhược điểm là chóng mòn và ma sát lớn khi bề mặt trục có độ nhám cao.

Bảng 6.11 Thông số vòng phớt

| d | d1 | d2 | D | a | b | S0 | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71,5 | 69 | 89 | 9 | 6,5 | 12 | 02 |
| 90 | 92 | 89 | 113 | 12 | 9 | 15 | 02 |
| 100 | 102 | 99 | 123 | 12 | 9 | 15 | 02 |

## 6.12) Bulông vòng

Ta có aw1×aw2=200×160

Theo bảng 18-3b trang 89 tài liệu [1] tập 2: Chọn Q=300(kG)

| Ren d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | h1 | h2 | l≥ | f | b | c | x | r | r1 | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12 | 54 | 30 | 12 | 30 | 17 | 26 | 10 | 7 | 25 | 2 | 14 | 1,8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Trọng lượng nâng được |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  | 350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  | 175 |  |  |  |

Tra bảng 18-3a trang 89 tài liệu 1 tập [2]:

Hình 6.12 Bulong vong

## 6.13) Bôi trơn hộp giảm tốc

Để giảm mất mát công suất vì ma sát, giảm mài mòn răng, đảm bảo thoát nhiệt tốt và đề phòng các chi tiết máy bị han gỉ cần phải bôi trơn liên tục các bộ truyền trong hộp giảm tốc.

Các phương pháp bôi trơn hộp giảm tốc: chọn phương pháp ngâm dầu.

Bôi trơn ngâm dầu: bánh răng, bánh vít, trục vít hoặc các chi tiết máy phụ (bánh răng bôi trơn, vòng phun dầu) được ngâm trong dầu chứa ở hộp. Cách bôi trơn này thường dùng nhiều khi vận tốc vòng v≤12 (m/s) đối với bánh răng và v≤10 (m/s) đối với trục vít.

Khi vận tốc nhỏ vào khoảng 0,8~1,5 (m/s), lấy chiều sâu ngâm dầu cao nhất bằng 14 bán kính bánh răng lớn cấp nhanh, chiều sâu ngâm dầu thấp nhất bằng 14 bán kính bánh răng lớn cấp chậm.

Lượng dầu bôi trơn thường vào khoảng 0,4 đến 0,8(lít) cho 1 (kW) công suất truyền.

| Trục | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất | 4,731 | 4,543 | 4,363 |

Tổng công suất:P=13,637(kW)

Lượng dầu bôi trơn là: 0,4÷0,8P=0,4÷0,8.13,637=(5,4548÷10,9096) lít.

Theo bảng 18-11 trang 100 tài liệu [2], ta có:

| Vật liệu bánh răng | σb(MPa) | Vận tốc vòng (m/s) | Độ nhớt của dầu ở 50o (100o) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thép | 470 - 1000 | 1 – 2,5 | 186(11)16(2) |

Trong đó: từ số chỉ độ nhớt Centistoc, mẫu chỉ độ nhớt Engle. Trong ngoặc chỉ độ nhớt trương ứng ở 100°C

Theo bảng 18-13 trang 101 Tài liệu 1 tập [2], ta có độ nhớt dầu bôi trơn như sau:

| Tên gọi | Độ nhớt |  |  |  | Khối lượng riêng (g/cm3) ở 20°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centistoc |  | Engle |  |  |
|  | 50°C | 100°C | 50°C | 100°C |  |
| Dầu ô tô máy kéo AK-20 | ≥70 | ≥10 | ≥9,48 | ≥1,86 | - |

## 6.14) Dung sai lắp ghép

Dựa vào kết cấu làm việc, chế độ tải của các chi tiết trong hộp giảm tốc mà ta chọn các kiểu lắp ghép sau:

### 6.14.1) Dung sai lắp ghép bánh răng

Chịu tải vừa, thay đổi va đập nhẹ vì thế ta chọn kiểu lắp trung gian H7/k6.

### 6.14.2) Dung sai lắp ghép ổ lăn

Khi lắp ổ lăn ta cần lưu ý:

Lắp vòng trong trên trục theo hệ thống lỗ, lắp vòng ngoài vào vỏ theo hệ thống trục.

Để các vòng ổ không trơn trựơt theo bề mặt trục hoặc lỗ hộp khi làm việc, chọn kiểu lắp trung gian có độ dôi cho các vòng quay.

Đối với các vòng không quay ta sử dụng kiểu lắp có độ hở.

Chính vì vậy mà khi lắp ổ lăn lên trục ta chọn mối ghép k6, còn khi lắp ổ lăn vào vỏ ta chọn H7. (theo bảng 20.4/ trang 121[2])

### 6.14.3) Dung sai lắp ghép vòng chắn dầu

- Chọn kiểu lắp trung gian H7/k6 để thuận tiện cho quá trình tháo lắp.

### 6.14.4) Dung sai khi lắp vòng lò xo (bạc chặn) trên trục tùy động

- Vì bạc chỉ có tác dụng chặn các chi tiết trên trục nên ta chọn lắp có độ hở H8/h7.

### 6.14.5) Dung sai lắp ghép

- Theo chiều rộng ta chọn kiểu lắp trên trục là N9 và kiểu lắp trên bạc là D10.

Thống kê các kiểu lắp, trị số của sai lệch giới hạn và dung sai các kiểu lắp

Bảng 6.14a Dung sai bánh rang, ổ lăn, vỏ hộp

| Chi tiết | Kích thước (mm) | Mối ghép | ES(μm) | EI(μm) | es (μm) | ei (μm) | 𝑁𝑚𝑎𝑥 (μm) | 𝑆𝑚𝑎𝑥 (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BÁNH RĂNG |  |  |  |  |  |
| Z1 | 30 | H7/k6 | +21 | 0 | +15 | +2 | 15 | 19 |
| Z2 | 50 | H7/k6 | +25 | 0 | +18 | +2 | 18 | 23 |
| Z2' | 50 | H7/k6 | +25 | 0 | +18 | +2 | 18 | 23 |
| Z3 | 80 | H7/k6 | +30 | 0 | +21 | +2 | 21 | 28 |
|  |  |  | Ổ LĂN |  |  |  |  |  |
|  | D(mm) |  | Ổ vòng ngoài |  |  |  |  |  |
| Trục I | 90 | H7 | +35 | 0 |  |  |  |  |
| Trục II | 130 | H7 | +35 | 0 |  |  |  |  |
| Trục III | 160 | H7 | +40 | 0 |  |  |  |  |
|  | d(mm) |  | Ổ vòng trong |  |  |  |  |  |
| Trục I | 30 | k6 |  |  | +15 | +2 |  |  |
| Trục II | 50 | k6 |  |  | +18 | +2 |  |  |
| Trục III | 75 | k6 |  |  | +21 | +2 |  |  |
| VỎ HỘP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nắp bích ổ lăn trục 1 | 90 | H7 | +35 | 0 |  |  |  |  |
| Nắp bích ổ lăn trục 2 | 130 | H7 | +35 | 0 |  |  |  |  |
| Nắp bích ổ lăn trục 3 | 160 | H7 | +40 | 0 |  |  |  |  |
| Vòng chắn dầu trục 1 | 30 | H7/k6 | +21 | 0 | +15 | +2 | 15 | 19 |
| Vòng chắn dầu trục 2 | 50 | H7/k6 | +25 | 0 | +18 | +2 | 18 | 23 |
| Vòng chắn dầu trục 3 | 75 | H7/k6 | +30 | 0 | +21 | +2 | 21 | 28 |

Dung sai lắp ghép then

Bảng 6.14b Dung sai then

| Tiết diện | Kích thước tiết diện then b x h | Sai lệch giới hạn chiều rộng rãnh then |  |  | Chiều sâu rãnh then |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Với mọi mối ghép | Trên trục | Trên bạc | Sai lệch giới hạn trên trục t1 | Sai lệch giới hạn trên bạc t2 |
|  |  | h9 (mm) | H9 (mm) | D10 (mm) |  |  |
| Đai d = 30 (mm) | 8x 7 | 0 -0,052 | +0,052 0 | +0,149 +0,064 | +0,2 | +0,2 |
| Bánh răng Z1 d = 34(mm) | 10 x 8 | 0 -0,062 | +0,062 0 | +0,180 +0,080 | +0,2 | +0,2 |
| Bánh răng Z2 d=50(mm) | 16 x 10 | 0 -0,062 | +0,062 0 | +0,180 +0,080 | +0,2 | +0,2 |
| Bánh răng Z2’ d = 50(mm) | 16 x 10 | 0 -0,062 | +0,062 0 | +0,180 +0,080 | +0,2 | +0,2 |
| Bánh răng Z3 d = 80(mm) | 22 x 14 | 0 -0,074 | +0,074 0 | +0,220 +0,100 | +0,2 | +0,2 |
| Khớp nối d = 60 (mm) | 22 x 14 | 0 -0,074 | +0,074 0 | +0,220 +0,100 | +0,2 | +0,2 |